# OPIS ZAMÓWIENIA:

zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa windy w budynku Urzędu Gminy w Pruszczu”

# Wykonanie i montaż szybu windowego oraz montaż dźwigu osobowego min. (630 kg / 8-osobowa) w budynku Urzędu Gminy w Pruszczu (powiat świecki, woj. kuj.-pom.). Winda powinna posiadać atest dla osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie wariantu z montażem dźwigu typu „plecak” z konstrukcja przytwierdzona do murowanej z cegły pełnej ściany nośnej budynku. Dźwig  przeznaczony będzie do małego i średniego natężenia ruchu.

| Udźwig | 630 kg |
| --- | --- |
| Ilość osób | 8 |
| Typ drzwi | Automatyczne, teleskopowe/centralne |
| Wykonanie drzwi | Stal nierdzewna szlifowana |
| Szerokość otworu drzwi | Min. 900 mm x 2000mm |
| Wielkość kabiny | Minimum: 1100x1400x2100 |
| Wewnętrzna wysokość kabiny | 2100 mm |
| Typ napędu | bezreduktorowy, z maszynownia w piwnicy lub w nadszybiu |
| Prędkość | 1,0 m/s |
| Moc napędu | Do 5,00 kW |
| Zawieszenie | liny stalowe cichobieżne |
| Sterowanie | Mikroprocesorowe, zbiorczość góra - dół |
| Wymiary istn. pomieszczenia przeznaczonego na montaż szybu: | 2050x2290 mm |
| Nadszybie | 2960 mm |
| Podszybie | Powyżej 1200 mm |
| Ilośc kondygnacji/ilość drzwi w szybowych | 3/3 |
| Wysokość podnoszenia | 7 m |
| Inne | Kabina - stal nierdzewna szlifowana - lustro, piętrowskazywacz w kabinie i na każdym przystanku, standardowe zapowiedzi głosowe, moduł telefonii analogowej, montaż oświetlenia szybu, wykonanie pomostów montażowych |