##### OPIS TECHNICZNY

do projektu kompleksowej termomodernizacji energetycznej oraz przebudowie i rozbudowie budynku urzędu gminy oraz przebudowie i rozbudowie budynków technicznych i gospodarczych na działce nr 32/2 w Pruszczu

Inwestor: 	Gmina Pruszcz

ul. Główna 33

  - Pruszcz

- PODSTAWA OPRACOWANIA

  - Zlecenie Inwestora;

  - Wizja lokalna w m-cu  lipcu 2015 r. w celu dokonania inwentaryzacji  budynku i oceny stanu technicznego;

  - Sprawdzenie konstrukcji budynku do celów projektowych;

  - Audyt energetyczny budynku;

  - Rozpoznanie warunków terenowych;

  - Dokumentacja archiwalna budynku szkoły;

  - Uzgodnienia z Inwestorem;

  - Obowiązujące normy i przepisy

- DANE OGÓLNE

- Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt kompleksowej termomodernizacji energetycznej oraz przebudowy i rozbudowy budynku urzędu gminy 	wraz z przebudową i rozbudową budynków technicznych i gospodarczych w Pruszczu z wykonaniem niezbędnych instalacji i urządzeń budowlanych związanych z przedmiotową inwestycją, która będzie realizowana na działce nr 32/2 w obrębie Pruszcz.

Projektowane prace mają za zadanie przede wszystkim poprawę komfortu cieplnego budynku  urzędu gminy, oraz ograniczenia zużycia energii, w stosunku do wykazywanych w budynku dużych strat cieplnych a przy okazji pozwoli poprawić warunki pracy oraz obsługę mieszkańców gminy. Prace mają na celu poprawić również walory estetyczne budynków.

- Obiekty podlegające opracowaniu

A)  budynek urzędu gminy (ozn. nr 1 na „Projekcie zagospodarowania terenu”);

B) budynek gospodarczo-magazynowy z kotłownią (ozn. nr 2 na „Projekcie zagospodarowania terenu”);

C) budynek garażowy policji (ozn. 4 na „Projekcie zagospodarowania terenu”);

D) budynek gospodarczy – skład opału (ozn. nr 3 na „Projekcie zagospodarowania terenu”);

E)  garaż typu „blaszak” (ozn. nr 5 na „Projekcie zagospodarowania terenu”).

- OPIS PRAC BUDOWLANYCH DLA POSZCZEGÓŁNYCH BUDYNKÓW

- BUDYNEK URZĘDU GMINY

1.1. Dane ogólne

Budynek został wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej.

Ogólne dane techniczne budynku po projektowanych pracach budowlanych:

| - powierzchnia zabudowy | 505,91 m2 |
| --- | --- |
| - powierzchnia użytkowa | 1138,22 m2 |
| - kubatura | 4958 m3 |
| - max wysokość budynku | 12,40 m |
| - ilość kondygnacji | 4 |
| - geometria dachu | płaski |

1.2. Program użytkowy (rozpatrywać łącznie z częścią graficzną opracowania)

- Piwnica

| ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PIWNICY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | POMIESZCZENIE | POSADZKA | POW. UŻYTKOWA [m2] | POW. PODŁOGI [m2] |  |
| 0/1 | POM. GOSPODARCZE | pos. betonowa | 0,00 | 4,25 |  |
| 0/2 | POM. GOSPODARCZE | pos. betonowa | 0,00 | 8,08 |  |
| 0/3 | KOMUNIKACJA | pos. betonowa | 0,00 | 16,75 |  |
| 0/4 | POM. GOSPODARCZE | pos. betonowa | 0,00 | 8,67 |  |
| 0/5 | POM. GOSPODARCZE | pos. betonowa | 0,00 | 14,39 |  |
| 0/6 | POM. GOSPODARCZE | pos. betonowa | 0,00 | 2,96 |  |
| 0/7 | POM. GOSPODARCZE | pos. betonowa | 0,00 | 14,92 |  |
| 0/8 | POM. GOSPODARCZE | pos. betonowa | 0,00 | 24,69 |  |
| 0/9 | POM. GOSPODARCZE | pos. betonowa | 0,00 | 3,39 |  |
| 0/10 | POM. GOSPODARCZE | pos. betonowa | 0,00 | 2,87 |  |
| RAZEM |  |  | 0,00 | 100,97 |  |

- Parter

| ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr | POMIESZCZENIE | POSADZKA | POW. UŻYTKOWA [m2] |
| 1/1 | WIATROŁAP | płytki ceramiczne | 2,63 |
| 1/2 | KOMUNIKACJA | płytki ceramiczne | 34,90 |
| 1/3 | KANCELARIA | płytki ceramiczne | 16,62 |
| 1/4 | POCZEKALNIA | płytki ceramiczne | 11,82 |
| 1/5 | HOL | płytki ceramiczne | 19,05 |
| 1/6 | BIURO | Bez zmian płytki ceramiczne | 15,82 |
| 1/7 | BIURO | Bez zmian płytki ceramiczne | 15,78 |
| 1/8 | BIURO | Bez zmian płytki ceramiczne | 16,67 |
| 1/9 | WC | płytki ceramiczne | 5,31 |
| 1/10 | WC | Istniejące płytki ceramiczne oraz do ułożenia w zaadoptowanej na umywalnię części | 4,78 |
| 1/11 | WC | Istniejące płytki ceramiczne oraz do ułożenia w zaadoptowanej na WC części | 2,19 |
| 1/12 | KOMUNIKACJA | płytki ceramiczne | 7,60 |
| 1/13 | BIURO | Bez zmian płytki ceramiczne | 18,61 |
| 1/14 | BIURO | Bez zmian płytki ceramiczne | 15,17 |
| 1/15 | MAGAZYN | tarkett | 3,38 |
| 1/16 | BIURO POLICJI | tarkett | 14,47 |
| 1/17 | KOMUNIKACJA | tarkett | 9,52 |
| 1/18 | WĘZEŁ SANITARNY | płytki ceramiczne | 5,24 |
| 1/19 | BIURO KOMENDANTA | tarkett | 11,73 |
| 1/20 | ŁĄCZNIK | tarkett | 4,20 |
| 1/21 | POCZEKALNIA | płytki ceramiczne | 8,44 |
| 1/22 | WIATROŁAP | płytki ceramiczne | 7,86 |
| 1/23 | BIURO POLICJI | tarkett | 22,55 |
| 1/24 | BIURO | tarkett | 18,67 |
| 1/25 | BIURO | tarkett | 18,86 |
| 1/26 | BIURO/KASA | tarkett | 32,53 |
| RAZEM |  |  | 344,40 |
| K1 | KLATKA SCHODOWA | lastryko | 5,68 |
| K2 | KLATKA SCHODOWA | płytki ceramiczne/drewno | 11,52 |
| RAZEM |  |  | 17,20 |

- I piętro

| ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I PIĘTRA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr | POMIESZCZENIE | POSADZKA | POW. UŻYTKOWA [m2] |
| 2/1 | KOMUNIKACJA | Istniejące lastryko z łamanym marmurem oraz w części dojścia do windy i poszerzanym korytarzu płytki ceramiczne | 43,29 |
| 2/2 | BIURO | parkiet (do odnowienia) | 16,01 |
| 2/3 | SALA USC | parkiet (do odnowienia) | 41,51 |
| 2/4 | BIURO | parkiet (do odnowienia) | 23,35 |
| 2/5 | WC | płytki ceramiczne | 5,06 |
| 2/6 | WC | płytki ceramiczne | 4,66 |
| 2/7 | SERWEROWNIA | Lastryko | 2,58 |
| 2/8 | BIURO | płytki ceramiczne | 20,18 |
| 2/9 | BIURO | płytki ceramiczne | 15,19 |
| 2/10 | HOL | płytki ceramiczne | 15,68 |
| 2/11 | BIURO | płytki ceramiczne | 17,66 |
| 2/12 | KASA | płytki ceramiczne | 3,64 |
| 2/13 | ŁĄCZNIK | płytki ceramiczny | 3,17 |
| 2/14 | BIURO | płytki ceramiczne | 2,14 |
| 2/15 | BIURO | tarkett | 18,56 |
| 2/16 | BIURO | tarkett | 23,09 |
| 2/17 | BIURO | panele podłogowe | 19,68 |
| 2/18 | SEKRETARIAT | panele podłogowe | 19,27 |
| 2/19 | GABINET WÓJTA | panele podłogowe | 33,80 |
| 2/20 | BIURO | Lastryko | 15,41 |
| 2/21 | MAGAZYN | parkiet (do odnowienia) | 5,45 |
| RAZEM |  |  | 349,38 |
| K1 | KLATKA SCHODOWA | lastryko | 17,79 |
| K2 | KLATKA SCHODOWA | drewno | 12,75 |
| RAZEM |  |  | 30,54 |

- II piętro

| ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ II PIĘTRA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr | POMIESZCZENIE | POSADZKA | POW. UŻYTKOWA [m2] |
| 3/1 | KOMUNIKACJA | Bez zmian lastryko z łamanym marmurem (dojście do windy płytki ceramiczne) | 20,56 |
| 3/2 | BIURO | parkiet (do odnowienia) | 16,28 |
| 3/3 | SALA POSIEDZEŃ | parkiet (do odnowienia) | 73,05 |
| 3/4 | HOL | Bez zmian lastryko z łamanym marmurem | 7,63 |
| 3/5 | WC | płytki ceramiczne | 5,11 |
| 3/6 | WC | płytki ceramiczne | 4,70 |
| 3/7 | POM. NA SPRZĘT PORZĄDKOWY | lastryko | 2,64 |
| 3/8 | BIURO | lastryko | 15,72 |
| 3/9 | KUCHNIA | płytki ceramiczne | 10,56 |
| 3/10 | HOL | płytki ceramiczne | 14,06 |
| 3/11 | BIURO | Bez zmian istn. podłoga szwedzka | 10,52 |
| 3/12 | BIURO | płytki ceramiczne | 14,90 |
| 3/13 | ŁĄCZNIK | tarkett | 13,86 |
| 3/14 | BIURO | tarkett | 8,47 |
| 3/15 | ARCHIWUM | tarkett | 5,05 |
| 3/16 | HOL | tarektt | 15,05 |
| 3/17 | WC | tarkett | 3,07 |
| 3/18 | WC | tarkett | 4,04 |
| 3/19 | HOL | tarkett | 2,86 |
| 3/20 | BIURO | tarkett | 5,34 |
| 3/21 | BIURO | tarektt | 10,67 |
| 3/22 | BIURO | tarektt | 24,40 |
| 3/23 | BIURO | tarkett | 19,67 |
| 3/24 | BIURO | tarkett | 19,73 |
| 3/25 | BIURO | płytki ceramiczne | 34,78 |
| RAZEM |  |  | 363,47 |
| K1 | KLATKA SCHODOWA | lastryko | 19,44 |
| K2 | KLATKA SCHODOWA | drewno | 15,17 |
| RAZEM |  |  | 34,61 |

* kolorem oznaczono nowe powierzchnie posadzek.

1.3. Opis prac remontowych

1.3.1. Projektowane wejście do piwnicy

Wykonać wykop pod projektowane zewnętrzne schody do piwnicy od strony elewacji północnej. Ścianki wzdłuż zejścia wymurować z bloczków fundamentowych murowanych na zaprawie cementowej. Od strony gruntu ścianki zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową. Między istniejącą ścianą piwnicy a projektowaną ścianą boczną należy pozostawić szczelinę dylatacyjną, którą wypełnić elastycznym materiałem. Górną powierzchnię ścianki uformować ze spadkiem w kierunku od budynku i wykończyć blachą. Schody betonowe wykonać na płycie gr. 12cm na podsypce piaskowej zagęszczonej warstwami. Schody wykonać wg rysunków nr 12 i 13 zamieszczonymi w graficznej części opracowania.

W budynku projektuje się wykonanie wykucia pod projektowane drzwi wejściowe z zewnątrz do piwnicy do pomieszczenia ozn. 0/4. Wykucia należy wykonać zgodnie z poniższym opisem oraz zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w części graficznej opracowania.

Opis dotyczący wzmocnienia konstrukcji (na podstawie książki: Wzmacnianie konstrukcji budowlanych, Warszawa Arkady 2000; Eugeniusz Masłowski i Danuta Spiżewska).

Wybijanie nowych otworów lub powiększanie już istniejących:

Zanim przystąpi się do wybijania otworu w ścianie konstrukcyjnej, należy dokładnie sprawdzić, czy występują w niej spękania lub rysy, w jakim stanie są cegły i zaprawa, jaka jest grubość muru. Trzeba tez określić sposób odciążenia. Badania są niezbędne w celu ustalenia środków zabezpieczających na czas wykonywania otworu. Wybijanie otworów szerokości do 1,2 m w murach z cegły ceramicznej nawet na zaprawie wapiennej może odbywać się bez specjalnych zabezpieczeń, gdy nad projektowanym otworem znajduje się warstwa muru wysokości równej 2/3 szerokości otworu i na tym odcinku nie działa żadne obciążenie skupione, np. podciąg lub belka stropowa. Jeżeli obciążenie skupione jest umiejscowione nad otworem w odległości większej niż 2/3 szerokości otworu, to także można go wybijać bez zabezpieczenia. Dotyczy to murów nie popękanych i nie zwietrzałych. W murach popękanych i zwietrzałych bez uprzedniego ich wzmocnienia żadnych otworów wykonywać nie wolno. Nie ma potrzeby stemplowania przy wybijaniu otworu bezpośrednio pod istniejącym juz otworem w murze (np. gdy obniża się dolną krawędź okna w celu powiększenia jego wysokości). W murze ceglanym na zaprawie cementowo-wapiennej wybija się otwory bez zabezpieczenia, gdy warstwa muru nad powiększonym otworem wynosi przynajmniej potowe szerokości wybijanego otworu lub wybijany otwór znajduje się bezpośrednio pod juz istniejącym. Przystępując do wybijania otworów o szerokości większej niż 1,2 m w murach z cegły palonej, niezależnie od rodzaju użytej zaprawy, trzeba stosować wzmocnienie. Prace wykonuje się w podanej niżej kolejności.

Najpierw należy podstemplować belki lub podciągi, które wywierają obciążenie na odcinek muru przewidziany do wyburzenia. Następnie nad górną krawędzią projektowanego otworu wykuwa się bruzdę poziomą do połowy grubości muru, wstawia i zaklinowuje belkę nadproża, podbijając klinami miejsca zetknięcia się górnej płaszczyzny z murem i miejsca jej oparcia na murze. Z kolei wykuwa się otwór na całą projektowaną szerokość. Sposób ten znajduje zastosowanie przy nadprożu opartym na jednej belce stalowej. Jeżeli nadproże składa się z dwóch lub więcej belek stalowych, to należy postępować ostrożniej. Najpierw wykuwa się gniazda nad projektowanym otworem od zewnętrznej strony budynku w celu podparcia muru zastrzałami i wykonuje podparcie w kilku punktach, zależnie od wielkości otworu i stanu murów. W czasie podpierania ścian oraz stemplowania belek podciągów należy unikać gwałtownych uderzeń i wstrząsów. Następnie wykuwa się bruzdę tak jak poprzednio i wstawia pierwszą belkę, ale nie w środek muru, lecz bliżej jego krawędzi, zaklinowując ją i wypełniając zaprawę cementową przestrzeń między górną stopką dźwigara a murem. Z kolei wykuwa się pozostałą część muru i wstawia drugą belkę. W połowie wysokości belek wierci się otwory, przez które po ustawieniu belek przeprowadza się nagwintowane sworznie i łączy nimi belki, ściągając śruby nakrętkami. Belki należy ,,związać” śrubami na obu końcach i w środku ich długości. Jeżeli mur jest niepewny i silnie obciążony, a rozpiętość otworu duża, to należy przede wszystkim podstemplować konstrukcję ponad wierzchem projektowanego otworu. Stosowany bywa również inny rodzaj zabezpieczenia, zwłaszcza przy silnie obciążonych murach i znacznych rozpiętościach projektowanych otworów. Po podstemplowaniu stropu wykuwa się otwory w murze nad miejscem użytkowania przyszłego nadproża. Przez otwory przekłada się belki stalowe, tak by oparły się na rusztowaniu. Odstęp tych rusztowań od ściany nie może być mniejszy od 40 cm. Rozstaw belek powinien wynosić minimum 50 cm pod filarkami i 80-100 cm pod podokiennikami i słabiej obciążonymi częściami ścian. Następnie należy belki starannie obmurować w otworach ściany. Otwory, przez które przekłada się belki, wykonuje się poniżej oparcia elementów nośnych najbliższego stropu, aby można było ewentualnie użytkować pomieszczenia położone wyżej. Rusztowania powinny spoczywać na mocnych podkładkach drewnianych, aby zapobiec osiadaniu podłoża gruntowego. Po usunięciu muru układa się nad otworem belki stalowe. Jeżeli nacisk na mur w miejscach oparcia tych belek przekracza naprężenia graniczne dla danego muru, to stosuje się podkładki stalowe lub betonowe. Wybijanie otworów w ścianach starych budynków należy wykonywać bardzo ostrożnie pod stałym nadzorem osoby uprawnionej.

Stan  techniczny istniejących elementów konstrukcyjnych dodatkowo sprawdzić  na miejscu budowy, w razie stwierdzenia złego stanu technicznego, dużych ubytków, uszkodzeń, spękań bądź nadmiernych ugięć należy skontaktować się z Inwestorem i Projektantem.

1.3.2. Rozbiórka istniejących ścian działowych i przemurowanie nowych ścian działowych z bloczków gazobetonowych

W budynku projektuję się poszerzenie strefy komunikacyjnej w związku z tym należy przemurować ściany działowe. W pierwszej kolejności należy rozebrać istniejące ściany działowe wskazane na rysunku. Do rozbiórki ścian można przystąpić po stwierdzeniu, że wszystkie instalacje w ścianie zostały odłączone od sieci zewnętrznych. Prace należy rozpocząć od demontażu skrzydeł drzwiowych z zawiasów, ościeżnice zaś wyjąć dopiero po rozebraniu górnej części ściany. Rozbiórkę ścian działowych tynkowanych należy rozpocząć od odbicia tynków, po czym po usunięciu z miejsca roboczego gruzu można rozebrać ściany. Rozbiórkę rozpocząć w kierunku od góry w dół. Przy rozbiórce należy pamiętać aby nie składować gruzu na istniejącym stropie tylko systematycznie w sposób bezpieczny transportować na zewnętrz budynku a następnie na właściwe miejsce składowania.

Nową ścianę działową przemurować z lekkich bloczków betonowych odmiany 300 na zaprawie murarskiej do murowania na spoinę cienką. Nową ścianę oddylatować od podłoża paskiem papy i połączyć za pomocą kotew z istniejącymi ścianami konstrukcyjnymi. Między nową ścianą a spodem stropu należy zostawić niewielką szczelinę, którą wypełnić elastycznym materiałem np. pianą rozprężną. Tak przygotowaną powierzchnię otynkować i przygotować pod malowanie.

1.3.3. Montaż ścian działowych konstrukcji szkieletowej

Na poziomie parteru w pomieszczeniu oznaczonym  na rys jako 1/26 planuje się wydzielić poprzez ściankę konstrukcji lekkiej szkieletowej stanowisko kasowe. Po rozebraniu posadzki przykręcić  profile stalowe do podłogi i do stropu. Ściany licząc od poziomu posadzki od wysokości 60cm do wysokości 2,00m wykonać jako przeszklone, w części nieprzeszklonej wykonać otwory wentylacyjne umożliwiający wentylację wydzielonego pomieszczenia.

Na poziomie I piętra projektuje się ściankę (oddzielającą pomieszczenie 2/3 sala USC a 2/21 magazyn) konstrukcji lekkiej szkieletowej gr. 10 cm na profilach stalowych, wypełnione wełną mineralną gr. 6cm.

1.3.4. Projektowany dźwig osobowy (winda) z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych

Prace wykonawcze związane z przygotowaniem budynku do montażu dźwigu osobowego należy rozpocząć po otrzymaniu wytycznych (dokładne wymiary oraz technologię) od producenta windy i skonsultowaniu z autorem projektu. Wybrana winda powinna posiadać atest dla osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie wariantu z montażem dźwigu hydraulicznego z maszynownią dolną - służący do transportu osób w tym niepełnosprawnych z instalacją maszynowni w pomieszczeniu piwnicznym oznaczonym symbolem 0/2. Dźwig  przeznaczony będzie do małego i średniego natężenia ruchu.

Wykonanie otworu w stropach poszczególnych kondygnacji z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów bhp.

Zbrojenie główne szybu windowego wykonać z prętów 12 stal (A-III) co 12cm, zbrojenie rozdzielcze z prętów 10 w rozstawie co 15cm. Zastosować beton klasy B25 (C20/25). Otulenie zbrojenia 2,5cm.

1.3.5. Przekucia w ścianie nośnej wewnętrznej

Przekucia należy wykonać zgodnie z opisem w punkcie 1.3.1. tego opracowania. Prace wykonać zgodnie z rysunkami. Stosować nadproże stalowe IPE jak na rysunku.

1.3.6. Zamurowania otworów w ścianach nośnych

Przed przystąpieniem należy zdemontować istniejące drzwi z ościeżnicami. Zamurowania otworów wykonać z bloczków betonu komórkowego np. odmiany 300 na zaprawie murarskiej do murowania na cienką spoinę.  Szczeliny na styku z istniejącą ścianą uszczelnić pianką poliuretanową. Tak przygotowaną powierzchnię otynkować i przygotować pod malowanie.

1.3.7. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wg kondygnacji:

- piwnica

- wymiana wszystkich okien na okna PCV białe o wymiarach 55x55cm;

- parter

- wymiana całej stolarki okiennej elewacji południowej (frontowej), nowa stolarka w kolorze antracytu spełniająca wymogi antywłamaniowości w klasie co najmniej WK2; w tym  dolna część okna nieotwieralna z przeszkleniem w kolorze mlecznym (demontaż krat, demontaż rolety zewnętrznej z przeznaczeniem do ponownego montażu );

- wymiana całej stolarki okiennej elewacji zachodniej (bocznej), nowa stolarka w kolorze antracytu spełniająca wymogi antywłamaniowości w klasie co najmniej WK2 (demontaż krat, demontaż rolety zewnętrznej z przeznaczeniem do ponownego montażu);

- wymiana stolarki okiennej wewnętrznej (pomieszczenie kasy) na okno o wymiarach 70x76cm;

- wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych od strony południowej na aluminiowe, kolor antracyt;

- wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych od strony północnej (do piwnicy) i południowej (wejście do Posterunku Policji);

- projektowane drzwi wewnętrzne oraz wymiana z możliwością ponownego montażu;

- wymiana stolarki okiennej  skrzynkowej drewnianej na PCV w kolorze białym od strony elewacji północnej spełniająca wymogi antywłamaniowości w klasie co najmniej WK2 (demontaż krat, demontaż rolety zewnętrznej z przeznaczeniem do ponownego montażu );

- I piętro

- wymiana całej stolarki okiennej elewacji południowej (frontowej), nowa stolarka w kolorze antracytu; dolna część okna uchylna z przeszkleniem mlecznym;

- wymiana całej stolarki okiennej elewacji zachodniej (bocznej), nowa stolarka w kolorze antracytu (demontaż kraty pom. 2/2);

- wymiana stolarki okiennej skrzynkowej drewnianej na PCV w kolorze białym od strony elewacji północnej;

- projektowane drzwi wewnętrzne oraz wymiana z możliwością ponownego montażu;

- II piętro

- wymiana całej stolarki okiennej elewacji południowej (frontowej), nowa stolarka w kolorze antracytu; w tym  dolna część okna uchylna i z przeszkleniem w kolorze mlecznym;

- wymiana całej stolarki okiennej elewacji zachodniej (bocznej), nowa stolarka w kolorze antracytu;

- wymiana stolarki okiennej  skrzynkowej drewnianej na PCV w kolorze białym od strony elewacji północnej (konserwacja kraty pom. 3/11);

- projektowane drzwi wewnętrzne oraz wymiana z możliwością ponownego montażu;

Uwaga: Wymieniona stolarka musi spełniać aktualne normy jakościowe oraz normy dotyczące izolacyjności cieplnej przegród.

1.3.8. Modernizacja przegrody – podłoga na gruncie

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w przygotowanym audycie energetycznym dla budynku urzędu gminy w wybranych pomieszczeniach należy w posadzkach zastosować materiał izolacji termicznej. Opór cieplny jaki mają spełniać termomodernizowane przegrody został ustalony na poziomie wymagań izolacyjności na rok 2021 wg WT2013.

Posadzki przeznaczone do izolacji termicznej zaznaczono w części graficznej opracowania (tj. pomieszczenia: 1/1, 1/3, 1/4, 1/5, część 1/10, część 1/11, 1/12, 1/25, 1/26). W pozostałych pomieszczeniach posadzki bez zmian za wyjątkiem pomieszczenia 1/2, w którym przewidziano tylko wymianę wierzchniej warstwy wykończeniowej posadzki.

Kolejność prac:

- usunięcie poszczególnych warstw podłogi na gruncie w wyżej wymienionych pomieszczeniach

- po usunięciu starych warstw podłogi należy wykonać podkład z piasków średnich zagęszczonych mechanicznie gr. 30cm;

- wykonać podłoże z chudego betonu (klasy B10) o grubości 10cm, powierzchnia podłoża powinna być możliwie głodka;

- na tak przygotowanym podłożu ułożyć warstwę izolacji przeciwwilgociowej z dwóch warstw folii PE klejona na zakład, izolacja powinna być gładka, szczelna i dobrze przylegająca do podłoża;

- na całej powierzchni wykonać izolację termiczną z płyty styropianowej EPS 100-038 grubości 12cm;

- na całej powierzchni wykonać gładź cementową gr. 6cm;

- wykonanie posadzki w pomieszczeniach tzn. ułożyć płytki ceramiczne.

Wszystkie czynności technologiczne związane z wykonaniem izolacji  płytek podłogowych należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta przyjętej technologii. Uwaga: zachować istniejący poziom posadzek.

1.3.9. Modernizacja przegrody – strop wewnętrzny między piwnicą a parterem

Strop nad całą piwnicą należy ocieplić lamelową wełną mineralna gr. 12 cm. Powierzchnia stropu musi być wyczyszczona z wszelkich zanieczyszczeń i kurzu. Wszelkie ubytki i nierówności w podłożu zmniejszają powierzchnię mocowania wełny i dlatego należy je wypełnić i wyrównać zaprawą wyrównującą.  Podłoże słabe i pylące w celu wzmocnienia zagruntować gruntem. Gruntowanie należy wykonać techniką malarską, przy użyciu pędzla malarskiego lub szczotki malarskiej. Na taką przygotowaną powierzchnię za pomocą odpowiedniego kleju przykleić wełnę mineralną. Nakładanie kleju na powierzchnię płyt lamelowych wykonać metodą grzebieniową. Płyty należy rozmieszczać pasami wzdłuż ich dłuższych krawędzi z zachowaniem mijankowego układu krótszych krawędzi. Następnie wykonać natrysk warstwy dekoracyjnej (gruntu i farby lub tynku) uprzednio zabezpieczając folią ochronną wszystkich elementów, które mogłyby ulec zniszczeniu (np. przewodów i elementów instalacji).

Uwaga: w strefie przyokiennej dostosować wysokość wełny mineralnej umożliwiającej swobodne otwieranie skrzydła okiennego.

Wszystkie czynności technologiczne związane z wykonaniem izolacji  termicznej należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta przyjętej technologii.

1.3.10. Modernizacja przegrody – strop wewnętrzny między parterem a I piętrem

Remont stropu dotyczy skrzydła wschodniego budynku w którym zlokalizowany jest strop drewniany między parterem a I piętrem. Demontaż rozpocząć od zdjęcia warstw wierzchnich posadzki, następnie desek i przystąpić do usunięcia wypełnienia stropu (polepy). Następnie należy oczyścić istniejące belki i dokonać przeglądu, które belki są w złym stanie technicznym. Zniszczone elementy konstrukcji stropu będą zastępowane nowymi elementami o tych samych wymiarach i geometrii. Strop należy ocieplić wełną mineralną gr. 12cm. Na belkach po niwelacji poprzez nabicie łat/desek należy zamontować płyty OSB gr. 22mm, folię paroizolacyjną, płyty podłogowe Fermacell 2x12,5mm (lub inne o równoważnych parametrach i właściwościach) i ułożyć warstwę wykończeniową płytką ceramiczną/ tarkett.

Uwaga: Odkryte elementy stropu drewnianego należy zaimpregnować wg zaleceń producentów, środkiem grzybobójczym i owadobójczym oraz ogniochronnym do granicy niezapalności.

1.3.11. Modernizacja przegrody - ściana zewnętrzne

Przed ociepleniem istniejących ścian należy:

• ubytki, rysy i pęknięcia uzupełnić tynkiem cementowo-wapiennym kat, II;

• oczyścić mechanicznie i zmyć istniejące tynki;

• zagruntować tynki emulsją wzmacniającą;

• przed mocowaniem styropianu ściany posmarować zaprawą klejącą.

Na wybrane ściany zewnętrzne przedstawione w załączniku graficznym płyty styropianowe EPS 70-040 gr. 18cm przyklejać pasami od dołu do góry po uprzednim zamocowaniu listwy cokołowej. Płyty należy mocować do podłoża z zachowaniem mijankowego układu spoin, nie mogą się tworzyć spoiny krzyżowe. Spoiny płyt nie mogą przebiegać na rysach i pęknięciach. Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w spoinach, ewentualne szczeliny uzupełnić pianką montażową. Płyty styropianowe należy dodatkowo przymocować do podłoża za pomocą talerzykowych kołków z rdzeniami stalowymi w uprzednio nawiercone i przedmuchane otwory w ilości 6 szt. na 1 m2 powierzchni, a przy narożnikach ścian (do 2,0m od krawędzi ściany) min. 9 szt. na 1 m2– długość zakotwienia w podłożu minimum 6 cm. Talerzyki kołków nie mogą wystawać z powierzchni ocieplenia, w tym celu należy wyfrezować otwory talerzykowe na głębokość 2 cm do wypełnienia i zasklepienia wpuszczonymi krążkami styropianowymi – wg systemu. Należy uwzględnić ochronne kątowniki metalowe na wypukłych narożnikach. Zaprawę klejową należy przygotować według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne).

Uwaga: do mocowania mechanicznego można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 24 godzin od przyklejenia płyt styropianowych, zastosowanie łączników nie może powodować wichrowania i lokalnego podnoszenia płyt. Po zamocowaniu płyty należy przykleić siatkę z włókna szklanego, która będzie zapobiegała pęknięciom na elewacji budynku. W narożnikach otworów elewacji należy umieścić ukośnie pod kątem 45 dodatkowo siatkę o wymiarach minimum 20x30 cm. W strefie cokołów stosować dwie warstwy siatki.

Na tak ocieplonych ścianach wykonać wyprawę elewacyjną z gotowych tynków cienkowarstwowych w kolorach białym i szarym zgodnie z wizualizacją. Na części elewacji frontowej montować płyty kamienne. Wszystkie czynności technologiczne związane z montażem płyt kamiennych należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta przyjętej technologii np. metodą na sucho na kotwach lub ruszcie.

Uwaga: System ocieplenia musi posiadać aktualną aprobatę techniczną jako system nie rozprzestrzeniający ognia.

1.3.12. Modernizacja przegrody – ściana fundamentowa

Należy skuć tynk cokołu. Rozebranie opaski betonowej oraz w przypadku jej braku zdjęcie warstwy wierzchniej ziemi urodzajnej (humusu), odkopanie ręczne ścian fundamentowych na głębokość 1,0m licząc od poziomu terenu w odcinkach nie dłuższych jak 2-3m. Następnie oczyścić ściany fundamentowe z luźnych resztek ziemi. Na tak przygotowane i osuszone podłoże nałożyć płynną masę bitumiczną malując szczelnie całą powierzchnię ściany fundamentowej. Na ścianę zabezpieczoną masą bitumiczną przykleić papę termozgrzewalną pionowymi pasmami z góry na dół, pamiętając o zakładzie pomiędzy sąsiadującymi pasami papy który powinien być szeroki na minimum 10cm na całej długości paska papy. Po około 1 dniu od nałożenia papy, gdy wszystko zeschnie i utwardzi się przykleić płyty styropianowe XPS 100-038 grubości 12cm. Płyty przyklejać za pomocą specjalnej zaprawy lub masy bitumicznej bezrozpuszczalnikowej dociskając do papy. Pod ścianę wykończoną płytkami należy płytę styropianową zamocować za pomocą kołków. Należy przy tym pamiętać, aby ostatnia warstwa płyt termoizolacyjnych została zabezpieczona od góry tak, aby poza płyty nie dostawała się woda. Tak przygotowaną ścianę fundamentową można zasypać. Powierzchnię górnej części ściany fundamentowej tzw. cokół przygotować pod nałożenie płytek cokołowych koloru szarego. W tym celu należy oczyścić podłoże oraz wyrównać stosując zaprawę wyrównującą. Jeżeli zaistnieje potrzeba zredukowania chłonności podłoża, należy zastosować emulsję gruntującą. Przyklejanie płytek zacząć od narożników.

Wszystkie czynności technologiczne związane z ułożeniem płytek cokołowych należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta przyjętej technologii. Po wykonaniu prac wykończeniowych cokołu przystąpić do wykonania opaski z kostki betonowej wg pkt. 1.3.9 tego opracowania.

1.3.13. Modernizacja przegrody – dach

Przygotowanie starych warstw papy do termorenowacji polega na naprawie istniejących uszkodzeń tj. odspojeń, pęcherzy, fałd, zgrubień, pęknięć itp. Odspojenia i pęcherze należy naciąć, wywinąć i osuszyć, a następnie zgrzać lub podkleić paskiem asfaltowym. Fałdy i zgrubienia należy ściąć i wyrównać. Przy rozległych uszkodzeniach pap wskazane jest ich wycięcie, aż do podłoża, a następnie należy wkleić pasy papy nowej. W przypadku stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem, co występuje w przypadku większości naprawianych dachów, zaleca się wykonać system izolacji złożony z papy perforowanej i kominków wentylacyjnych (w liczbie 1 kominek na 40-60 m2 dachu). W celu umożliwienia skutecznego odprowadzania wilgoci należy wcześniej przygotowane podłoże rozszczelnić, aż do warstwy zawilgoconej, np. poprzez wykonanie otworów wiertłem lub ponacinanie starego podłoża. Dach należy ocieplić płytami PSK 2 z rdzeniem styropianowym EPS 100 gr. 22 cm. Przymocowanie płyt do podłoża dokonać przy użyciu lepiku asfaltowego bez wypełniaczy stosowanego na gorąco, klejów lub łączników mechanicznych objętych normami lub Aprobatami Technicznymi ITB, dopuszczającymi te wyroby do tego typu zastosowań. Zużycie kleju i ilość łączników wynika z uwzględnienia sił ssania wiatru (należy wyodrębnić strefy dachu: środkową, krawędziową, narożną) oraz siły przyczepności kleju i nośności łącznika (wartości te podają producenci). Na tak przygotowaną powierzchnię nałożyć papę termozgrzewalna wierzchniego krycia. Należy również uwzględnić materiały uzupełniające- izokliny (trójkątna listwa styropianowa Izoklin znajduje zastosowanie jako elementy łagodzące powierzchnie styku połączeń warstw pokrycia dachowego, z elementami wystającymi ponad powierzchnię dachu: kominy, ogniomury).

1.3.14. Rynny i rury spustowe

Projektuje się wymianę rynien i rur spustowych malowane proszkowo w kolorze antracytu. Wymiary oraz rozmieszczenie analogiczne do istniejących.

1.3.15. Opaska betonowa

Projektuje się utwardzenie terenu przylegającego do ścian zewnętrznych wokół całego budynku. Utwardzenie o szerokości 60 cm wykonać kostką betonową typu Polbruk, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm i podsypce piaskowej gr. 20 cm zakończone krawężnikiem. Wypełnienie spoin piaskiem. Istotne jest zachowanie spadku opaski w stronę trawnika. Zaleca się aby spadek ten wynosił od 2-4%. W przypadku obrzeży betonowych zaleca się, aby były on nieco obniżone w stosunku do kostki (0,5-1cm) co usprawni spływ wody opadowej na trawnik.

1.3.16. Schody zewnętrzne

Projektuje się schody betonowe do piwnicy ze ścianą oporową od strony elewacji północnej zgodnie z rysunkiem.

Schody zewnętrzne od strony frontowej budynku urzędu gminy częściowo przeznaczone do wyburzenia (jak wskazano na rysunku: Rzut parteru), a na pozostawionej części wymiana nawierzchni na mrozoodporne, antypoślizgowe płytki ceramiczne lub kamienne kolorystycznie nawiązujące do elewacji budynku. Wszystkie czynności technologiczne związane z wykonaniem okładzin schodów zewnętrznych należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta przyjętej technologii.

1.3.17. Zadaszenia  na wejściami do budynku

Nad głównym wejściem do budynku projektuje się konstrukcję żelbetową w postaci ścianki bocznej oraz płyty przekrycia żelbetowej. Ścianę boczną posadowić 1,0 m poniżej poziomu terenu zgodnie z zaprojektowaną stopą fundamentową jak na rys. 16.

Pozostałe dwa zadaszenia (do skrzydła wschodniego) zaprojektowano w postaci szklanej tafli z bezpiecznego hartowanego szkła zawieszonej na cięgnach ze stali nierdzewnej oraz bezpośrednio do ściany.

1.3.18. Pochylnie dla osób poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego

Należy dostosować pochylnie stałą do warunków określonych w rozporządzeniu. Zachować szerokość płaszczyzny ruchu 1,2m, krawężniki o wysokości co najmniej 0,07 m oraz obustronne poręcze odpowiadające warunkom określonym w §298 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przy czym dostęp między nimi powinien mieścić się w granicach od 1 m do 1,5 m.

1.3.19. Prace instalacyjne,  montaż fotowoltaiki oraz turbin wiatrowych

Wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją branżową.

- BUDYNEK GOSPODARCZO –MAGAZYNOWY Z KOTŁOWNIĄ

  - Dane ogólne

Budynek został wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej.

Ogólne dane techniczne budynku po projektowanych pracach budowlanych:

| - powierzchnia zabudowy | 158,20 m2 |
| --- | --- |
| - powierzchnia użytkowa | 131,22 m2 |
| - kubatura | 373 m3 |
| - max wysokość budynku | -3,35 m |
| - ilość kondygnacji | 1 |
| - geometria dachu | płaski |

1.2. Program użytkowy (rozpatrywać łącznie z częścią graficzną opracowania)

- Rzut przyziemia

| ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr | POMIESZCZENIE | POSADZKA | POW. UŻYTKOWA [m2] |
| 1/1 | KOTŁOWNIA | posadzka betonowa | 20,09 |
| 1/2 | POM. GOSPODARCZE | płytki ceramiczne | 10,95 |
| 1/3 | WĘZEŁ SANITARNY | płytki ceramiczne | 3,33 |
| 1/4 | MAGAZYN – POM. GOSPODARCZE | płytki ceramiczne | 12,52 |
| 1/5 | MAGAZYN – POM. GOSPODARCZE | płytki ceramiczne | 16,16 |
| 1/6 | POM. DLA AGREGATU I URZĄDZEŃ FOTOWALTAIKI | posadzka betonowa | 16,59 |
| 1/7 | POM. GARAŻOWE 2 STANOWISKOWE | polbruk | 34,69 |
| 1/8 | POM. GARAŻOWE 1 STANOWISKOWE | polbruk | 16,89 |
| RAZEM |  |  | 131,22 |

1.3. Opis prac remontowych

1.3.1.  Rozbiórka skrzydła zachodniego

Przed przystąpieniem do rozbiórki należy uwzględnić następujące roboty przygotowawcze:

1.1 Prace rozbiórkowe będą prowadzone w terenie zabudowanym.

1.2 Przed przystąpieniem do rozbiórki należy:

a) wygrodzić i oznaczyć strefę niebezpieczną wokół obiektu,

b) zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt,

c) wykonać odpowiednie urządzenia do usuwania z budynku materiałów 
z rozbiórki,

d) zaznajomić pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych 
z zakresem prac, oraz przeszkolić ich w zakresie BHP,

e) w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkie przejścia, pomosty i inne

niebezpieczne miejsca zabezpieczyć odpowiednio umocowanymi barierami

i listwami obrzeżnymi,

f) pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych zaopatrzyć 
w odzież roboczą, hełmy, rękawice, a wszystkie narzędzia używane przy

rozbiórce stale utrzymywać w dobrym stanie,

g) uwzględnić wpływ warunków atmosferycznych na bezpieczeństwo pracy,

Podczas deszczu, śniegu i silnego wiatru nie wolno prowadzić robót na

ścianach i innych prac na wysokościach.

h) gruz należy usuwać w kierunku wolnej przestrzeni na działce Inwestora,

i) wszelkie urządzenia znajdujące się w pobliżu rozbieranych budynków, urządzenia użyteczności publicznej, latarnie, słupy z przewodami, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami,

j) rozbiórkę obiektów prowadzić w sposób zapewniający maksymalne odzyskanie

materiałów i elementów nadających się do ponownego użycia,

k) przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych odłączyć od budynku wszelkie

instalacje od zewnętrznych sieci zasilających,

l) rozbiórek elementów konstrukcyjnych nie wolno prowadzić jednocześnie na kilku poziomach,

m) w żadnym przypadku nie wolno gruzu itp. wyrzucać przez okna na zewnątrz lub przerzucać na dolne stropy.

Rozbiórka dachów obejmuje: rozbiórkę pokrycia dachowego i rozbiórkę konstrukcji więźby dachowej. Rozbiórkę rozpoczyna się od zdjęcia rur spustowych, rynien, pokrycia murów ogniowych itp. Po czym rozbierać pokrycie dachu. Po zdjęciu poszycia przystąpić do demontażu łat. Następnie zdemontować elementy konstrukcyjne tj. krokwi, murłat oraz części stropodachu żelbetowego.  Przed przystąpieniem do rozbiórki okien lub drzwi należy sprawdzić, czy wskutek osiadania ścian lub utraty nośności nadproża ościeżnice nie spełniają roli podpory dla danej ściany, by przy wyjmowaniu ich nie spowodować zawalenia się ścian. W tym przypadku należy skrzydła drzwiowe i okienne pozdejmować z zawiasów, ościeżnice zaś wyjąć dopiero po rozebraniu górnej części ściany. Rozbiórkę ścian wykonuje się ręcznymi urządzeniami mechanicznymi. Rozbiórkę wykonuje się warstwami, a cegły należy usuwać na ziemię. Zgodnie z wymogami BHP robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce na wysokościach ścian powinni pracować w pasach ochronnych mocowanych w sposób zabezpieczający przed upadkiem na ziemię.

Roboty te można rozpoczynać dopiero po ukończeniu rozbiórki wszystkich innych elementów budynku i po uprzątnięciu materiałów odzyskowych. Fundamenty należy odkopać, następnie rozbić za pomocą sprzętu wyburzeniowego. Uzyskany gruz załadować i wywieźć.

Przy prowadzeniu robót przestrzegać warunków określonych w rozporządzeniu MB i PMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych /Dz. U. Nr 13/72/:

rozdział 1 - przepisy wstępne,

rozdział 2 - zagospodarowanie placu budowy,

rozdział 3 - sprzęt zmechanizowany,

rozdział 4 - usytuowanie budynku,

rozdział 5 - roboty ciesielskie,

rozdział 14 - roboty rozbiórkowe,

rozdział 15 - ochrona osobista pracowników,

rozdział 16 - pierwsza pomoc.

Po zakończeniu rozbiórki należy :

- usunąć zabezpieczenia i wygrodzenia strefy bezpieczeństwa,

- oczyścić plac rozbiórki.

1.3.2.  Rozbudowa budynku

- Ławy i stopy fundamentowe żelbetowe, wg rysunku rzutu fundamentów, wykonane z betonu B20 (C 16/20). Ławy fundamentowe  zbrojone prętami 12, stal A-III /34GS/, strzemiona 6 co 30 cm,  stal A-I /St3S/. Rozkład zbrojenia umieszczony w graficznej części opracowania. Otulenie zbrojenia 5,0 cm. Fundamenty  wykonać na warstwie chudego betonu B 10, o grubości 10cm. . Spód ław fundamentowych posadowić na głębokości jak istniejące (pom. kotłowni) ale nie płyciej niż 1,0m poniżej projektowanego terenu.

- Ściany fundamentowe jednowarstwowe, wykonane z bloczków betonowych,  murowanych na zaprawie cementowej M4, o grubości 24 cm. Ściany fundamentowe zaizolować przeciwwilgociowo  pionowo i poziomo (częściowo dwuwarstwowe ocieplone styropianem EPS100 gr. 12cm)

- Ściany zewnętrzne gr. 24cm, jednowarstwowe, murowane z bloczków gazobetonowych  gr. 24cm, murowanych na ciepłochronnej zaprawie klejowej, (częściowo dwuwarstwowe ocieplone styropianem EPS 70 gr. 15cm)

- Ściany wewnętrzne gr. 24cm, jednowarstwowe, murowane z bloczków gazobetonowych  gr. 24cm, murowanych na ciepłochronnej zaprawie klejowej,

- Elementy żelbetowe (tj. wieniec, nadproża, rdzenie) zostały zestawione w graficznej części opracowania.  Wszystkie elementy  żelbetowe należy wykonać z betonu B 25 (C20/25),

- Nadproża okienne i drzwiowe z prefabrykowanych belek L-19 oraz monolityczne żelbetowe, wykonane z betonu B25 (C20/25), zbrojone prętami zgodnie z rysunkami w części graficznej.

- Dach zaprojektowano jednospadowy konstrukcji drewnianej płatwiowej. Konstrukcję należy wykonać zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w części graficznej opracowania oraz koniecznie zabezpieczyć środkami ogniochronnymi oraz grzybo- i owadobójczymi. Murłaty zakotwione w wieńcach żelbetowych, kotwami ocynkowanymi ∅16 maksymalnie co  150cm. Pod murłatę położyć  pasek papy. Jako pokrycie dachowe zastosować płytę warstwową gr. 15cm. Dach dostosowany do instalacji paneli fotowoltaicznych.

- izolacje:

- przeciwwilgociowa:

- pozioma  murów fundamentowych 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym,

- pozioma posadzki na gruncie x folia budowlana gr. 0,2 mm,

-  pozioma  pod murłatą 2 x pasek papy na lepiku asfaltowym

-  pionowa Izobud R+P

- paroszczelna stropodach –  1 x folia PVC ,

- termiczna:

- posadzek na gruncieEPS100 gr. 15cm:

- stropu podwieszanego wełna mineralna gr. 25cm;

- zewnętrznych ścian fundamentowych styropian EPS100 gr. 12cm;

- zewnętrznych ścian: styropian EPS 70 gr. 15cm

- Tynki wewnętrzne: tynk cementowo-wapienny kat. IV wykończony gładzią szpachlową. W przypadku sufitu podwieszanego stosować płyty gipsowo-kartonowe na ruszcie mocowanym do konstrukcji dachu. W pomieszczeniach mokrych stosować płyty odporne na wilgoć.

- Tynki zewnętrzne: tynk cienkowarstwowy w systemie NRO np. w technologii Atlas Stopter.

- Powierzchnie sufitów i ścian wewnątrz budynku należy pokryć farbami akrylowymi ewentualnie emulsyjnymi wg indywidualnie wybranej kolorystyki. Elementy konstrukcyjne drewniane zabezpieczyć środkiem grzybobójczym i  owadobójczym, oraz ogniochronnym do granicy niezapalności, np. OGNIOCHRON. Elementy stalowe należy odpowiednio zabezpieczyć przed korozją i pokryć farbą odporną na warunki atmosferyczne.

1.3.3. Naprawa posadzki w istniejącym pomieszczeniu (kotłowni)

Naprawa polega na usunięcie luźnych fragmentów posadzki, oczyszczenie powierzchni z kurzu i wylanie wylewki samopoziomujące cementowej gr. 20cm.

1.3.4. Wykucie w ścianie zewnętrznej

W pomieszczeniu 1/1 (tj. kotłowni) projektuję się powiększenie otworu drzwiowego. Wykucie oraz montaż nadproża stalowego należy przeprowadzić zgodnie z opisem w punkcie A 1.3.1. „Projektowane wejście do piwnicy”.

1.3.5. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

W istniejącym pomieszczeniu tj. kotłowni (oznaczonej w części graficznej jako 1/1) planuje się wymienić stolarkę okienną w tym okno od strony wschodniej na luksfery o wymiarach 80x80cm, pozostałe okno o wymiarach 90x60cm. Wymiana drzwi na dwuskrzydłowe poprzez powiększenie otworu kosztem  jednego z istniejących okien. Drzwi stalowe (dopuszcza się drewniane obite blachą) otwierane na zewnątrz o odporności ogniowej zgodnej z aktualnymi przepisami.

1.3.6. Elewacje

Wykonać wyprawę elewacyjną z gotowych tynków cienkowarstwowych w kolorach białym i szarym nawiązujący do projektowanej elewacji budynku urzędu gminy.

1.3.7. Prace instalacyjne

Wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją branżową.

- BUDYNEK GARAŻOWY POLICJI

  - Dane ogólne

Budynek został wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej.

Ogólne dane techniczne budynku po projektowanych pracach budowlanych:

| - powierzchnia zabudowy | 44,19 m2 |
| --- | --- |
| - powierzchnia użytkowa | 36,44 m2 |
| - kubatura | - 36,44 m3 |
| - max wysokość budynku | -3,15 m |
| - ilość kondygnacji | 1 |
| - geometria dachu | jednospadowy płaski |

1.2. Program użytkowy (rozpatrywać łącznie z częścią graficzną opracowania)

- Rzut przyziemia

| ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr | POMIESZCZENIE | POSADZKA | POW. UŻYTKOWA [m2] |
| 1/1 | GARAŻ | posadzka betonowa | 18,47 |
| 1/2 | GARAŻ | posadzka betonowa | 17,97 |
| RAZEM |  |  | 36,44 |

1.3. Opis prac remontowych

1.3.1. Nowe pokrycie dachowe – papa termozgrzewalna

Przed ułożeniem nowej papy wszystkie purchle, pęknięcia i wgłębienia na starym pokryciu trzeba wyrównać. Najpierw dach należy zagruntować. Do tego celu użyć odpowiedniego preparatu bitumicznego. Wskazane jest używanie produktów (środek gruntujący +papa) pochodzących od tego samego wytwórcy. Papę układać na dachu zgrzewając zachowując odpowiednią szerokość zgrzewanych zakładów (powinny mieć 8cm).

1.3.2. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe

Wymiana obróbek blacharskich (ogniomur), rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej. O wymiarach oraz rozmieszczeniu jak obecnie.

1.3.3. Wymiana stolarki okiennej

Wymiana stolarki okiennej na PCV w kolorze białym o wymiarach takich samych jak istniejące.

1.3.4. Wymiana bram garażowych

Wymienić bramy garażowe dwuskrzydłowe na segmentowe o tych samych wymiarach w kolorze antracytu lub zbliżonym.

1.3.5. Elewacje

Wykonać wyprawę elewacyjną z gotowych tynków cienkowarstwowych w kolorach białym i szarym nawiązujący do projektowanej elewacji budynku urzędu gminy.

1.3.6. Opaska betonowa

Projektuje się utwardzenie terenu przylegającego do ścian zewnętrznych wokół całego budynku. Utwardzenie o szerokości 60 cm wykonać kostką betonową typu Polbruk, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm i podsypce piaskowej gr. 20 cm zakończone krawężnikiem. Wypełnienie spoin piaskiem. Istotne jest zachowanie spadku opaski w stronę trawnika. Zaleca się aby spadek ten wynosił od 2-4%. W przypadku obrzeży betonowych zaleca się, aby były on nieco obniżone w stosunku do kostki (0,5-1cm) co usprawni spływ wody opadowej na trawnik.

1.3.7. Prace instalacyjne

Wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją branżową.

- BUDYNEK GOSPODARCZY – SKŁAD OPAŁU

  - Dane ogólne

Budynek został wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej.

Ogólne dane techniczne budynku po projektowanych pracach budowlanych:

| - powierzchnia zabudowy | -36,15 m2 |
| --- | --- |
| - powierzchnia użytkowa | -31,25 m2 |
| - kubatura | - 83m3 |
| - max wysokość budynku | -3,11 m |
| - ilość kondygnacji | 1 |
| - geometria dachu | jednospadowy płaski |

1.2. Program użytkowy (rozpatrywać łącznie z częścią graficzną opracowania)

- Rzut przyziemia

| ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr | POMIESZCZENIE | POSADZKA | POW. UŻYTKOWA [m2] |
| 1/1 | SKŁAD OPAŁU | posadzka betonowa | 31,25 |
| RAZEM |  |  | 31,25 |

1.3. Opis prac remontowych

1.3.1. Wymiana pokrycia dachowego

Prace związane z rozbiórką pokrycia dachowego z płyt falistych azbestowo-cementowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, z dnia 14 sierpnia 1998 r., (Dz. U. Nr 138, poz. 895) w sprawie zasobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest, mogą być wykonywane wyłącznie przez wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac. Wykonawcy powinni posiadać zezwolenie na prowadzenie tego rodzaju robót oraz posiadać przeszkolenie pracowników w zakresie bhp, przy usuwaniu i wymianie materiałów zawierających azbest.

Nowe pokrycie wykonać z blachy trapezowej koloru szarego mocowanej do istniejącej konstrukcji.

1.3.2. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe

Wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej, o wymiarach oraz rozmieszczeniu jak obecnie.

1.3.3. Murowanie ściany frontowej budynku

- Ławy  fundamentowe żelbetowe, wg rysunku rzutu fundamentów, wykonane z betonu B20 (C 16/20). Ławy fundamentowe  zbrojone prętami 12, stal A-III /34GS/, strzemiona 6 co 30 cm,  stal A-I /St3S/. Rozkład zbrojenia umieszczony w graficznej części opracowania. Otulenie zbrojenia 5,0 cm. Fundamenty  wykonać na warstwie chudego betonu B 10, o grubości 10cm. Posadowienie fundamentów jak w istniejącej części ale nie płyciej niż 1,0m poniżej poziomu terenu.

- Ściany fundamentowe jednowarstwowe, wykonane z bloczków betonowych,  murowanych na zaprawie cementowej M4, o grubości 24 cm. Ściany fundamentowe zaizolować przeciwwilgociowo  pionowo i poziomo. Spód ław fundamentowych posada wiać na głębokości jak istniejące (pom. kotłowni) ale nie płyciej niż 1,0m poniżej projektowanego terenu.

- Ściany zewnętrzne gr. 24cm, jednowarstwowe, murowane z bloczków gazobetonowych  gr. 24cm, murowanych na ciepłochronnej zaprawie klejowej,

- Rdzenie żelbetowe 24x24cm zbrojone 412 (A-III), strzemiona 6 co 20cm. Otulenie zbrojenia 2,0cm. Beton klasy B25 (C 20/25).

1.3.4 Ułożenie posadzki z kostki typu polbruk

Przygotować grunt pod nawierzchnię z kostki brukowej zaczynając od korytowania czyli usunięcia wierzchniej warstwy gleby na głębokość 48cm. Następnie ułożyć warstwę odsączającą o grubości 10cm. Kolejną warstwą jest podbudowa o grubości 25cm z pisaku z cementem lub kruszyw zagęszczanych mechanicznie. Na tak przygotowaną powierzchnię nałożyć podsypkę wyrównującą z drobnego kruszywa o gr. 5 cm (z piasku o frakcji ziaren do 2mm albo grysu lub żwirku o uziarnieniu 1-4mm).  Należy pamiętać o obsadzeniu obrzeży  (krawężników) na warstwie zagęszczonej mieszanki betonowej.  Na przygotowanej równej powierzchni układać kostkę betonową gr. 8cm. Poszczególne kostki osadzać możliwie ciasno i blisko siebie. Kiedy cała powierzchnia zostanie ułożona, należy ją zawibrować za pomocą powierzchniowego wibratora ze specjalną, gumową nakładką, lub docisnąć w inny sposób. Istotne jest by usunąć nierówności bez ryzyka uszkodzenia powierzchni kostki. Po tym wysypujemy na kostkę cienką warstwę piasku; można też powierzchnię zaimpregnować, by ograniczyć chłonność materiału.

Uwaga: Wykończona nawierzchnia musi być wyniesiona nieco ponad płaszczyznę otoczenia, pozwoli na uniknięcie zabrudzenia kotki ziemią nanoszoną przez spływającą wodę.

1.3.5. Wymiana stolarki drzwiowej oraz bramy garażowej

Wymiana stolarki drzwiowej  oraz bramy garażowej na roletową kolorystycznie nawiązujących do projektowanej elewacji (odcienie antracytu).

1.3.6. Elewacje

Wykonać wyprawę elewacyjną z gotowych tynków cienkowarstwowych w kolorach białym i szarym nawiązujący do projektowanej elewacji budynku urzędu gminy.

1.3.7. Opaska betonowa

Projektuje się utwardzenie terenu przylegającego do ścian zewnętrznych wokół całego budynku. Utwardzenie o szerokości 60 cm wykonać kostką betonową typu Polbruk, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm i podsypce piaskowej gr. 20 cm zakończone krawężnikiem. Wypełnienie spoin piaskiem. Istotne jest zachowanie spadku opaski w stronę trawnika. Zaleca się aby spadek ten wynosił od 2-4%. W przypadku obrzeży betonowych zaleca się, aby były on nieco obniżone w stosunku do kostki (0,5-1cm) co usprawni spływ wody opadowej na trawnik.

1.3.8. Prace instalacyjne

Wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją branżową.

- GARAŻ BLASZANY

1.1. Dane ogólne

Budynek został wzniesiony w technologii szkieletowej z profili stalowych osłoniętych blachą.

Ogólne dane techniczne budynku po projektowanych pracach budowlanych:

| - powierzchnia zabudowy | - 17,41 m2 |
| --- | --- |
| - powierzchnia użytkowa | - 16,85 m2 |
| - kubatura | - 35 m3 |
| - max wysokość budynku | - 2,10 m |
| - ilość kondygnacji | 1 |
| - geometria dachu | płaski |

1.2. Program użytkowy (rozpatrywać łącznie z częścią graficzną opracowania)

- Rzut przyziemia

| ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr | POMIESZCZENIE | POSADZKA | POW. UŻYTKOWA [m2] |
| 1/1 | GARAŻ | posadzka betonowa | 16,85 |
| RAZEM |  |  | 16,85 |

1.3. Prace rozbiórkowe

Prace należy rozpocząć od robót przygotowawczych opisanych w części dotyczącej budynku gospodarczo-magazynowego z kotłownią tj. B pkt 1.3.1.

Rozbiórkę budynku rozpocząć od demontażu pokrycia dachowego oraz ścian osłonowych z blachy. Następnie przystąpić do rozbiórki konstrukcji szkieletowej z profili stalowych. Uprzątnąć materiały odzyskowe. Skuć istniejącą posadzkę betonową i oczyścić plac po rozbiórce.

- CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA DLA POCZEGÓLNYCH BUDYNKÓW

- BUDYNEK URZĘDU GMINY

- Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilości, jakość i sposoby odprowadzenia ścieków.

Pobór wody z sieci wodociągowej za pośrednictwem nowoprojektowanego przyłącza wody. Odprowadzanie ścieków z budynku w sposób dotychczasowy czyli do sieci kanalizacji sanitarnej z wykorzystaniem istniejącego przyłącza.

- Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych.

Obiekt spełnia warunki ochrony atmosfery, istniejący kocioł centralnego ogrzewania  na paliwo stałe o emisji zanieczyszczeń nie większej niż dopuszczalna ogrzewający budynek urzędu gminy zlokalizowany jest w budynku gospodarczo-magazynowym z kotłownią.

#### Przedsięwzięcia chroniące środowisko.

Odpadki socjalno – bytowe będą gromadzone selektywnie i systematycznie odbierane przez odpowiedni zakład usług komunalnych na warunkach dotychczasowych.

- Emisja hałasu oraz wibracji.

Budynek urzędu gminy z wyposażeniem oraz przewidzianym  sposobem użytkowania nie będzie emitować szczególnych hałasów i wibracji wymagających dodatkowych środków zaradczych.

- Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe

i podziemne.

###### Budynek z uwagi na małą wysokość nie powoduje większego zacienienia otoczenia. Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz.690 z późn. zm. §13) odległość budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektów powinna umożliwiać naturalne oświetlenie tych pomieszczeń - co uznaje się za spełnione, gdyż między ramionami kąta 60°, wyznaczonego w płaszczyźnie poziomej, z wierzchołkiem usytuowanym w wewnętrznym licu ściany na osi okna pomieszczenia przesłanianego, nie znajduje się przesłaniająca część tego samego budynku ani obiekt przesłaniający. Obiekt nie wprowadza szczególnych zakłóceń ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych.

- BUDYNEK GOSPODARCZO-MAGAZYNOWY Z KOTŁOWNIĄ

- Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilości, jakość i sposoby odprowadzenia ścieków.

Przewidywane ilości zapotrzebowania wody bez zmian. Pobór wody z sieci wodociągowej za pośrednictwem nowoprojektowanego przyłącza wody. Przewiduje się przyłączenie projektowanej w budynku gospodarczym  wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej  do istniejącego przyłącza budynku Urzędu Gminy.

- Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych.

Obiekt spełnia warunki ochrony atmosfery, istniejący kocioł centralnego ogrzewania na paliwo stałe o emisji zanieczyszczeń nie większej niż dopuszczalna.

#### Przedsięwzięcia chroniące środowisko.

Odpadki socjalno – bytowe będą gromadzone selektywnie i systematycznie odbierane przez odpowiedni zakład usług komunalnych na warunkach dotychczasowych.

- Emisja hałasu oraz wibracji.

Budynek gospodarczo-magazynowy z kotłownią, z wyposażeniem oraz przewidzianym  sposobem użytkowania nie będzie emitować szczególnych hałasów i wibracji wymagających dodatkowych środków zaradczych.

- Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

Budynek z uwagi na małą wysokość nie powoduje większego zacienienia otoczenia. Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz.690 z późn. zm. §13) odległość budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektów powinna umożliwiać naturalne oświetlenie tych pomieszczeń - co uznaje się za spełnione, gdyż między ramionami kąta 60°, wyznaczonego w płaszczyźnie poziomej, z wierzchołkiem usytuowanym w wewnętrznym licu ściany na osi okna pomieszczenia przesłanianego, nie znajduje się przesłaniająca część tego samego budynku ani obiekt przesłaniający. Obiekt nie wprowadza szczególnych zakłóceń ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych.

- BUDYNEK GARAŻOWY POLICJI

- Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilości, jakość i sposoby odprowadzenia ścieków.

Nie dotyczy. Budynek nie będzie wyposażony w instalacje wod-kan.

- Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych.

Nie dotyczy.

#### Przedsięwzięcia chroniące środowisko.

Odpadki socjalno – bytowe będą gromadzone selektywnie i systematycznie odbierane przez odpowiedni zakład usług komunalnych na warunkach dotychczasowych.

- Emisja hałasu oraz wibracji.

Budynek garażowy, z wyposażeniem oraz przewidzianym  sposobem użytkowania nie będzie emitować szczególnych hałasów i wibracji wymagających dodatkowych środków zaradczych.

- Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe

i podziemne.

Budynek z uwagi na małą wysokość nie powoduje większego zacienienia otoczenia. Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz.690 z późn. zm. §13) odległość budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektów powinna umożliwiać naturalne oświetlenie tych pomieszczeń - co uznaje się za spełnione, gdyż między ramionami kąta 60°, wyznaczonego w płaszczyźnie poziomej, z wierzchołkiem usytuowanym w wewnętrznym licu ściany na osi okna pomieszczenia przesłanianego, nie znajduje się przesłaniająca część tego samego budynku ani obiekt przesłaniający. Obiekt nie wprowadza szczególnych zakłóceń ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych.

- BUDYNEK GOSPODARCZY-SKŁAD OPAŁU

- Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilości, jakość i sposoby odprowadzenia ścieków.

Nie dotyczy. Budynek nie będzie wyposażony w instalacje wod-kan.

- Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych.

Nie dotyczy.

#### Przedsięwzięcia chroniące środowisko.

Odpadki socjalno – bytowe będą gromadzone selektywnie i systematycznie odbierane przez odpowiedni zakład usług komunalnych na warunkach dotychczasowych.

- Emisja hałasu oraz wibracji.

Budynek gospodarczy – skład opału, z wyposażeniem oraz przewidzianym  sposobem użytkowania nie będzie emitować szczególnych hałasów i wibracji wymagających dodatkowych środków zaradczych.

- Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe

i podziemne.

Budynek z uwagi na małą wysokość nie powoduje większego zacienienia otoczenia. Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz.690 z późn. zm. §13) odległość budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektów powinna umożliwiać naturalne oświetlenie tych pomieszczeń - co uznaje się za spełnione, gdyż między ramionami kąta 60°, wyznaczonego w płaszczyźnie poziomej, z wierzchołkiem usytuowanym w wewnętrznym licu ściany na osi okna pomieszczenia przesłanianego, nie znajduje się przesłaniająca część tego samego budynku ani obiekt przesłaniający. Obiekt nie wprowadza szczególnych zakłóceń ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych.

- CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU URZĘDU GMINY

Charakterystyka opracowana została zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2013 poz. 926).

A. Bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem budynku.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu lub jego części stanowiącej samodzielna całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej, dla budynków niewyposażonych w systemy chłodzenia nie ma potrzeby odrębnego przedstawiania bilansu mocy urządzeń elektrycznych i technologicznych poza globalnym wskaźnikiem EP.

B. Budynek jest wyposażony w instalację ogrzewczą. Właściwości cieplne przegród zewnętrznych przedstawiono w audycie energetycznym autorstwa TERMATECH S.C. Łukasz Osiński, Maciej Błażejewski:

Wartość współczynnika Uk w termomodrenizowanym budynku jest mniejsza od wielkości dopuszczalnych podanych w ww. rozporządzeniu.

C. Parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczej.

Sprawność przesyłu (dystrybucji) ciepła ηH,d = 0,97

(ogrzewanie centralne, wodne z kotłowni na paliwo stałe)

Sprawność wytwarzania ciepła ηH,g = 0,99

(kocioł na paliwo stałe)

D. Dane wykazujące, że przyjęte w projekcie rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.

D.1. Współczynniki przenikania ciepła przegród oddzielających pomieszczenia ogrzewane od przestrzeni zewnętrznej lub nieogrzewanej wymagane przepisami zawarte są w audycie energetycznym

Analizując wyniki z punktu B z powyższymi wymogami należy stwierdzić, że wymagania izolacyjności cieplnej zostały spełnione.

D.2. Izolacyjność instalacji c.o. i c.w.u.

W projekcie instalacji wewnętrznej zastosowano przewody z izolacją (pianka polietylenowa) gr. 25 mm, o współczynniku przenikania ciepła  λ = 0,035 W/(mK).

W związku z powyższym należy stwierdzić, że wymagania izolacji cieplnej przewodów zostały spełnione.

D.3. Wartość wskaźnika EP

Wartości EP [kWh/m2*rok] rocznego wskaźnika obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej i oświetlenia wbudowanego dla budynku została obliczona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 926) wynosi 85,0 [kWh/m2*rok] i jest mniejsza od wartości EPH+W = 120,0 [kWh/m2*rok]

Warunek EP < EP H+W  jest spełniony

Budynek szkoły po projektowanej termomodernizacji spełni wymogi izolacyjności cieplnej oraz inne wymagania związane z oszczędnością energii – opublikowane w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013r. Budynek można zaliczyć do energooszczędnych.

W projekcie termomodernizacji budynku szkoły uwzględniono właściwości energetyczne określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- UWAGI KOŃCOWE

-    materiały budowlane, oraz elementy prefabrykowane winny posiadać atesty

i odpowiadać wymaganym normom,

-    roboty budowlane wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

budowlanego i przepisami BHP.

...................................................................................

(opracował)