OPIS

do projektu zagospodarowania terenu działki

nr 32/2 przy ul. Głównej 33 w Pruszczu

Inwestor: 	Gmina Pruszcz

ul. Główna 33

86-120 Pruszcz

#### I. DANE OGÓLNE

- Podstawa opracowania

  - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   3/cp/2015 wydana 29.09.2015r. przez Wójta Gminy Pruszcz.

  - Mapa sytuacyjno - wysokościowa działki nr 32/2, w skali 1:500,

  - Zlecenie Inwestora,

  - Audyt energetyczny budynku

  - Uzgodnienia z jednostkami opiniującymi.

- Obowiązujące przepisy prawne

- Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane z późniejszymi zmianami;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 Nr.120, poz.1126),

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462),

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r.  poz.199 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r (Dz. U. z 2012 poz. 463),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r., poz.1232 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DZ.U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).

- Projekt wykonano w oparciu o następujące normy:

- PN-ISO 9836: 1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i  obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”,

- PN-EN ISO 6946:2008 „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”,

- PN-B-03000:1990 „Projekty Budowlane-Obliczenia statyczne”,

- PN-B-02000:1982 „Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości”,

- PN-B-02001:1982 „Obciążenia budowli. Obciążenia stałe”,

- PN-B-02003:1982 „Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe”,

- PN-B-02010:1980, PN-B-02010:1980/Az1:2006 „Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem.”,

- PN-B-02011:1977, PN-B-02011:1977/Az1:2009 „Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.”,

- PN-B-02014:1988 „Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem.”,

- PN-B-03150:2000, PN-B-03150:2000/Az1:2001, PN-B-03150:2000/Az2:2003,  PN-B-03150:2000/Az3:2004 „Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.”,

- PN-B-03264:2012, PN-B-03264:2012/Ap1:2004 „Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.”,

- PN-B-03002:1999 „Konstrukcje murowe nie zbrojone. Projektowanie i obliczanie.”,

- PN-B-03001:1976 „Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń.”,

- PN-B-03020:1981 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia i projektowanie.”,

- Inne obowiązujące przepisy branżowe.

#### II. CZĘŚĆ  OPISOWA OGÓLNA

- Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt kompleksowej termomodernizacji energetycznej oraz przebudowy i rozbudowy budynku urzędu gminy 	wraz z przebudową i rozbudową budynków technicznych i gospodarczych w Pruszczu z wykonaniem niezbędnych instalacji i urządzeń budowlanych związanych z przedmiotową inwestycją, która będzie realizowana na działce nr 32/2 w obrębie Pruszcz.

Fot. 1 Lokalizacja inwestycji (źródło: www.geoportal.gov.pl)

- Obszar oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu wyznaczono zgodnie z: art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013 r poz. 1409) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2015, poz. 1422 z późniejszymi zmianami). Projektowana kompleksowa termomodernizacja energetyczna oraz przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy wraz z przebudową i rozbudową budynków technicznych i gospodarczych oddziałuje na teren działki 32/2. Obszar oddziaływania obiektu obejmuje ww. działkę i nie wprowadza ograniczeń w zabudowie dla pozostałych działek.

- Istniejący stan zagospodarowania

- budynek urzędu gminy;

- budynek gospodarczo-magazynowy z kotłownią;

- budynek garażowy policji;

- budynek – skład opału;

- garaż blaszany;

- przystanek autobusowy;

- przyłącza:

- telekomunikacyjne;

- wodociągowe wD;

- energetyczne eND;

- kanalizacji sanitarnej ks 160;

- kanalizacji deszczowej;

- nieczynne przyłącze kanalizacji sanitarnej ks160;

- nieczynne przyłącze kanalizacji deszczowej kD150;

- kanał c.o.

- istniejące zjazdy z drogi powiatowej nr 1266C ul. Głównej, dz. nr 36;

- istniejące utwardzenie terenu i miejsca postojowe;

- istniejąca osłona śmietnikowa.

#### III. CZĘŚĆ  OPISOWA SZCZEGÓŁOWA

- Projektowane zagospodarowanie działki

  - Dane techniczne budynku urzędu gminy (ozn. nr 1 na Projekcie zagospodarowania terenu rys. 1)

|  | Stan istniejący | Stan obejmujący projektowane zmiany |
| --- | --- | --- |
| - powierzchnia zabudowy | -478,34m2, | -505,91 m2, |
| - powierzchnia użytkowa | - 1218,88 m2, | -1138,22 m2, |
| - kubatura | - 4958 m3, | - 4958 m3, |
| - liczba kondygnacji | 4 | 4 |
| - geometria dachu | jednospadowy płaski | jednospadowy płaski |

  - Dane techniczne budynku gospodarczo-magazynowy z kotłownią (ozn. nr 2 na Projekcie zagospodarowania terenu – rys. 1)

|  | Stan istniejący | Stan obejmujący projektowane zmiany |
| --- | --- | --- |
| - powierzchnia zabudowy | - 134,77m2, | -158,20 m2, |
| - powierzchnia użytkowa | - 108,28 m2, | -131,22 m2, |
| - kubatura | - 315 m3, | - 373 m3, |
| - liczba kondygnacji | 1 | 1 |
| - geometria dachu | jednospadowy płaski | jednospadowy płaski |

  - Dane techniczne budynku garażowego policji (ozn. nr 4 na Projekcie zagospodarowania terenu – rys. 4)

|  | Stan istniejący | Stan obejmujący projektowane zmiany |
| --- | --- | --- |
| - powierzchnia zabudowy | - 44,19m2, | - 44,19m2, |
| - powierzchnia użytkowa | - 36,44 m2, | - 36,44 m2, |
| - kubatura | - 102 m3, | - 102 m3, |
| - liczba kondygnacji | 1 | 1 |
| - geometria dachu | jednospadowy płaski | jednospadowy płaski |

  - Dane techniczne budynku – skład opału (ozn. nr 3 na Projekcie zagospodarowania terenu – rys. 1)

|  | Stan istniejący | Stan obejmujący projektowane zmiany |
| --- | --- | --- |
| - powierzchnia zabudowy | - 36,15m2, | - 36,15m2, |
| - powierzchnia użytkowa | - 31,25 m2, | - 31,25 m2, |
| - kubatura | - 83 m3, | - 83 m3, |
| - liczba kondygnacji | 1 | 1 |
| - geometria dachu | jednospadowy płaski | jednospadowy płaski |

  - Dane techniczne garażu blaszanego – przeznaczony do rozbiórki (ozn. nr 5 na Projekcie zagospodarowania terenu – rys. 1)

|  | Stan istniejący |
| --- | --- |
| - powierzchnia zabudowy | - 17,41m2, |
| - powierzchnia użytkowa | - 16,85 m2, |
| - kubatura | - 35 m3, |
| - liczba kondygnacji | 1 |
| - geometria dachu | jednospadowy płaski |

  - . Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącego przyłącza na warunkach właściwego gestora sieci to jest z Enea Sp. z o.o., Rejon Dystrybucji w Świeciu oraz wspomaganie zasilania budynków w energię elektryczną z urządzeń wytwarzających energię – ogniwa fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe.

  - Odprowadzanie ścieków w sposób dotychczasowy do sieci kanalizacji sanitarnej z wykorzystaniem istniejącego przyłącza. Z budynku gospodarczo-magazynowego z kotłownią odprowadzenie ścieków projektowym przyłączem do sieci kanalizacyjnej.

  - Wody opadowe i roztopowe dopuszcza się odprowadzać w sposób dotychczasowy.

  - Pobór wody z sieci wodociągowej za pośrednictwem nowoprojektowanego przyłącza. Nowe przyłącze wykonać zgodnie z warunkami technicznymi BW/100/2015 wydanymi dnia 21.10.2015r. przez Spółkę Komunalną „Błysk” Sp. z o.o.

  - Ogrzewanie obiektu w sposób dotychczasowy z zastosowaniem paliw o niskiej uciążliwości dla środowiska.

  - Dostęp komunikacyjny do drogi publicznej – dostęp do drogi powiatowej nr 1266 C, która na odcinku projektowanej inwestycji stanowi działkę nr 36 (Koronowo, granica gminy – Serock – Łowin - Zbrachlin), przez istniejące zjazdy.

  - Projektowane utwardzenie terenu kostką betonową typu polbruk. Miejsca postojowe istniejące bez zmian.

  - Odpady stałe: zagospodarowanie i usuwanie w sposób zgodny z przepisami odrębnymi.

#### IV. DANE INFORMACYJNE

Działka nr 32/2 w Pruszczu położona jest na terenie objętym decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Projektowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie oddziaływać na środowisko.

Nieruchomość stanowiąca działkę nr 32/2 w obrębie Pruszcz, na której ma być realizowane przedmiotowe zamierzenie budowlane, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego położona jest poza obszarem objętym strefami ochrony konserwatorskiej.

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje się w granicach terenu górniczego, więc nie występuje negatywny wpływ eksploatacji górniczej na działkę.

Dane dotyczące przedmiotowej działki nr 32/2:

Województwo: kujawsko-pomorskie;

Powiat: świecki;

Jednostka ewidencyjna: Pruszcz [041408_2];

Obręb ewidencyjny: Pruszcz [Nr 0018]

Teren wyżej wymienionej inwestycji to jest działka nr 32/2 w obrębie Pruszcz, na której ma być realizowane przedsięwzięcie inwestycyjne stanowi tereny publiczne, teren administracji, przedmiotowa działka w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo w Świeciu sklasyfikowana jako tereny zabudowane – Bi o powierzchni 0,2444 ha.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane będzie realizowane wyłącznie na terenie sklasyfikowanym jako tereny zabudowane (Bi), natomiast pozostały teren działki nadal będzie zagospodarowany i użytkowany jak obecnie.

#### V. INNE DANE

Teren działki budowlanej o naturalnym ukształtowaniu, gruncie rodzimym, nie wymagającym      wymiany.

.......................................................................................

/sporządził/