A.  PROJEKT BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ

| Stadium: | PROJEKT BUDOWLANY |
| --- | --- |
| Temat: | PROJEKT BUDYNKU REMIZY OSP W PRUSZCZU Z PRZEBUDOWĄ I WYBURZENIEM FRAGMENTU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU. 86-120 PRUSZCZ, UL. SPORTOWA 10 DZIAŁKA NR 28/3 |
| Inwestor: | GMINA PRUSZCZ UL. GŁÓWNA 33 86-120 PRUSZCZ |

# SPIS PROJEKTANTÓW:

| ARCHITEKTURA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANT | PODPIS | SPRAWDZAJĄCY | PODPIS |
| mgr inż. arch. Monika Borowska-Białek uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej upr. nr PO/KK/366/2010 |  | mgr inż. arch. Anna Rubczak uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej upr.nr 549/POKK/2013 |  |

Zawartość opracowania:

I. SPIS TREŚCI

II. OPIS TECHNICZNY

### 1. Przeznaczenie i program użytkowy

2. Podstawa opracowania

3. Zestawienie powierzchni

### 4. Forma architektoniczna

5. Dane konstrukcyjno – materiałowe

6. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano – instalacyjnego

### 7. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich

8. Charakterystyka ekologiczna

9. Warunki ochrony pożarowej

10. Warunki wykonania robót budowlano-montażowych

III. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA

IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ

V. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

## II. OPIS TECHNICZNY

### 1. Przeznaczenie i program użytkowy

Projekt przewiduje budowę budynku remizy OSP. Program użytkowy budynku obejmuje:

- budynek remizy w miejscu obecnej remizy, budynek będzie przylegał jedną ścianą do istniejącego budynku mieszkalno-biurowego, niepodpiwniczony;

- ilość kondygnacji podziemnych budynku: 0;

- ilość kondygnacji nadziemnych budynku: 2 – parter, 1 piętro;

- dach budynku płaski ze spadkiem w kierunku północno-zachodnim i północno-wschodnim;

### 2. Podstawa opracowania

a)  Zlecenie Inwestora;

b)  Mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowych;

c)  Obowiązujące normy i przepisy budowlane.

### 3. Zestawienie powierzchni wg PN-ISO 9836:1997

Bilans powierzchni:

| Powierzchnia zabudowy (m2): | 460,92m2 |
| --- | --- |
| Powierzchnia użytkowa (m2): | 511,76 m2(cześć przebudowywana) +180m2 (część istniejąca bez zmian)= 691,76m2 |
| Kubatura (m3): | 1814,81 m3 |
| Szerokość (m): | 16,48 m |
| Długość (m): | 17,94 m |
| Wysokość (m): | 9,50 m |

Powierzchnię obliczono wg PN-ISO 9836:1997.

Zestawienie powierzchni:

| B I L A N S P O W I E R Z C H N I parter |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. POM. | NAZWA POMIESZCZENIA | RODZAJ POSADZKI | POW./m2 | POW./>1,40 |
| 1.1. | Garaż | techniczna | 150,00 | - |
| 1.2. | Magazyn | terakota techniczna | 18,12 | - |
| 1.3. | Łazienka | terakota | 12,41 | - |
| 1.4. | Szatnia | terakota | 22,74 | - |
| 1.5. | Komunikacja + schody | terakota | 26,58 | - |
| 1.6. | Pom. porządkowe | terakota | 9,67 | - |
| 1.7. | Pom. techniczne | terakota techniczna | 16,35 | - |
| 1.8 | Komunikacja, poczekalnia | terakota | 7,64 | - |
| 1.9 | Toaleta | terakota | 5,37 | - |
| SUMA POWIERZCHNI PARTERU |  |  | 269,01m2 |  |

| B I L A N S P O W I E R Z C H N I 1 piętro |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. POM. | NAZWA POMIESZCZENIA | RODZAJ POSADZKI | POW./m2 | POW./>1,40 |
| 1.1. | Komunikacja + schody | terakota | 39,99 | - |
| 1.2 | Archiwum | terakota | 63,68 | - |
| 1.3. | Sala szkoleniowa | terakota | 78,58 | - |
| 1.4. | Pom. biurowe | terakota | 35,39 | - |
| 1.5. | WC damskie | terakota | 3,21 | - |
| 1.6. | WC męskie | terakota | 3,15 |  |
| 1.7. | Pom. socjalne | terakota | 18,59 | - |
| SUMA POWIERZCHNI 1 PIĘTRA |  |  | 242,75m2 |  |

| OGÓŁEM SUMA POWIERZCHNI projektowanej | 511,76m2 |
| --- | --- |

Powierzchnia w istniejącej części – BEZ ZMIAN

### 4. Forma architektoniczna

Projektowany budynek remizy OSP jest wolnostojący, elewacją południowo-zachodnią doklejony do istniejącego budynku mieszkalno-usługowego. Posiada nowoczesną elewacją. Została ona skomponowana z białego tynku cienkowarstwowego i wykończenia ściany zewnętrznej w systemie np. EXTRABOND firmy Aluprof kolor: jasno szary RAL 7040.

Budynek niepodpiwniczony, wymiary w rzucie 16,48 x 17,94m.

Na parterze budynku w części nowo projektowanej znajduje się garaż trzy stanowiskowy na trzy wozy straży pożarnej, pomieszczenie techniczne (kotłownia), szatnia z węzłem sanitarnym dla strażaków, magazyn z szafą do suszenia węży, komunikacja z klatką schodową na wyższą kondygnację. Klatka schodowa będzie wyposażona w platformę schodową dla niepełnosprawnych montowana na balustradzie (rozwiązanie systemowe wybranego producenta). Na piętrze zaprojektowano pomieszczenie biurowe z częścią socjalną i sanitarną, salkę szkoleniową i przestronne archiwum. Na dachu na klatce schodowej zaprojektowano wyłaz dachowy z drabinką.

W części budynku istniejącego znajdują się pomieszczenia biurowe i mieszkalne. Projektuje się przebudowę części środkowej (łącznika) między nowym budynkiem remizy a istniejącym biurem. Przebudowa dotyczy toalety (dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) oraz wejścia do nowoprojektowanej remizy.

Zaprojektowano dach płaski z attyką. Elewacje wykończone tynkiem cienkowarstwowym w kolorze białym i panelami elewacyjnymi w kolorze jasno szarym , okna i drzwi zewnętrzne PCV lub aluminiowe.

### 5. Dane konstrukcyjno – materiałowe

#### 5.1  Założenia projektowe

głębokość przemarzania gruntu hz=1,0 m;

obciążenie śniegiem - strefa III, obciążenie wiatrem - strefa II.

#### 5.2 Warunki posadowienia

Według części konstrukcyjnej projektu.

#### 5.3 Rozwiązania materiałowe konstrukcji

KONSTRUKCJA BUDYNKU

Tradycyjna, fundamenty bezpośrednie, ściany murowane z bloczków gazobetonowych i betonowych bloczków fundamentowych, stropodach płaski.

ROBOTY ZIEMNE

Wykonywane w takiej kolejności, aby zapewnić łatwe i szybkie odprowadzenie wód opadowych i gruntowych poza rejon robót. Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia struktury gruntu w dnie wykopu. Przy prowadzeniu prac za pomocą sprzętu mechanicznego ostatnią warstwę należy zdjąć ręcznie.

FUNDAMENTY

Bezpośrednie w postaci ław fundamentowych.

Z betonowych bloczków fundamentowych gr. 24cm do poziomu min. 30cm p.p.t. oraz z bloczków gazobetonowych 500 gr. 24cm w pozostałej części.

S3 - ŚCIANA PIWNICY, ściany konstrukcyjne, fundamentowe, bloczki betonowe 24cm

- folia kubełkowa

- polistyren ekstrudowany				-18cm

- izolacja przeciwwilgociowa

- bloczki betonowe na zaprawie cement.		-24cm

- izolacja przeciwwilgociowa

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

S1 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA, konstrukcyjne, osłonowe, murowane np.: Silka.

Fasada wentylowana, wykończone w systemie np. EXTRABOND firmy Aluprof, warstwa zewnętrzna panela wykonana z blachy gr. 0,5mm  lub równoważny montowana:

- - sysnem np. ALUPROF Ekstrabond Horizontal 	-7,9cm

- - wełna minaralna, lamda 0,038w/mxk  		-18cm

- - pustak SILKA					-24cm

- - tynk wewnętrzny 				-1,5cm

S2 - Ściany konstrukcyjne, osłonowe, murowane np. Silka, tynkowana:

- - tynk elewacyjny + klej na siatce 			-2cm

- - styropian EPS, lamda 0,037w/mxk  		-28cm

- - pustak np.SILKA					-24cm

- - tynk wewnętrzny 				-1,5cm

S4 - Ściany konstrukcyjne, osłonowe, bloczki np.Silka E 24cm - ściana REI120

- - tynk zewnętrzny				-2cm

- - wełna mineralna, lamda 0,033w/mxk  		-31cm

- - pustak np. Silka E			  	-24cm

- -tynk wewnętrzny 				-1,5cm

ŚCIANY WEWNĘTRZNE

Z bloczków gazobetonowych 500 gr. 24cm, 18cm i 12cm.

S5 - Ściany konstrukcyjne, działowe, bloczki np.Silka E 24cm - ściana REI 120

- - ściana istniejąca

- - szczelina dylatacyjna konstrukcyjna	 	-4cm

- - pustak np. Silka E			  	-24cm

- -tynk wewnętrzny 				-1,5cm

S6 - Ściany konstrukcyjne, murowane np. Silka E 24cm - ściana REI 60

- - tynk wewnętrzny 				-1,5cm

- - pustak np. Silka E				-24cm

- - tynk wewnętrzny 				-1,5cm

S7 - Ściany konstrukcyjne, murowane np. Silka 24cm

- - tynk wewnętrzny 				-1,5cm

- - pustak np. Silka 				-24cm

- - tynk wewnętrzny 				-1,5cm

S8 - Ściany działowe, murowane np. Silka 15cm

- - tynk wewnętrzny 					-1,5cm

- - pustak np. Silka 					-15cm

- - tynk wewnętrzny 					-1,5cm

S9 - Ściany działowe, murowane np. Silka 10cm

- - tynk wewnętrzny 					-1,5cm

- - pustak np. Silka 					-10cm

- - tynk wewnętrzny 					-1,5cm

S10 - OBUDOWA PIONÓW - ściana działowa (g-k)

np. rozwiązanie systemowe ściany np. firmy Knauff gr. 10cm lub równoważny montowana  do wysokości stropu:

- - 2x płyta g.k. typ GKB 1.25 cm

- - profil CW50 montowany co 40 cm

- - wypełnienie z wełny mineralnej 5cm

- - 2x płyta g.k. typ GKB 1.25 cm

UWAGA:  Wszystkie ściany murowane z Pustaka Silka lub betonu komórkowego lub równorzędne.

KOMINY

Projektowane są kominy:

Dymowe: systemowe o przewodzie dymowym Ø20cm

oraz komin spalinowo wentylacyjny –  Kotłownia np. Schiedel Rondo Plus 20+W

Kominy wentylacyjne jako systemowe kształtki wyprowadzone na dach poprzez systemowymi rurami spiro oraz zwieńczone dachówką z kominkiem.

UWAGA:

1. Wyloty przewodów dymowych i spalinowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli, dostępne z zewnątrz budynku z tarasu, a dalej poprzez drabinę i stopnie kominiarskie. (Przewody spalinowe i dymowe należy wyposażyć, odpowiednio, w otwory wycierowe lub rewizyjne, zamykane szczelnymi drzwiczkami, a w przypadku występowania spalin mokrych – także w układ odprowadzenia skroplin. Należy zachować odpowiednią przeciwpożarową odległość kominów od konstrukcji drewnianej.

2. Stosować czapę kominową systemową lub z blachy powlekanej, kanały wentylacyjne w kominach wyprowadzić pod czapą na przestrzał.

BELKI, PODCIĄGI, WIEŃCE, NADPROŻA

Wszystkie ściany zwieńczone wieńcami żelbetowymi (jak w opracowaniu konstrukcyjnym), stanowiącymi część nadproża nad otworami okiennymi.  Wewnątrz budynku projektuje się belki i nadproża żelbetowe zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

DACH

Stropodach płaski z attyką ze spadkiem 2%.

D1 - STROPODACH

- - papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

- - papa termozgrzewalna podkładowa

- - płyta spadkowa styropianowa jednostronnie

- laminowana papą ze spadkiem 2% 			-10-26cm

- - płyta bazowa styropianowa				-20cm

- - paroizolacja folia PE

- - płyta żelbetowa						- 18/22cm

STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY

P1 - STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY

- posadzka gresowa					- 2cm

- wylewka betonowa na foli PE				- 10cm

- polistyren ekstradowany XPS na foli PE			- 5cm

- strop żelbetowy						- 20cm

P2 - STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY NAD GARAŻEM - REI 60

- posadzka gresowa					- 2cm

- wylewka betonowa na foli PE				- 5cm

- polistyren ekstrudowany XPS na foli PE			- 10cm

- strop żelbetowy					- 25cm

POSADZKA

P3 - PODŁOGA NA GRUNCIE

- gres techniczny na kleju				- 2cm

- wylewka cementowa na foli PE			- 5cm

- izolacja termiczna, styropian				- 10cm

- izolacja przeciwwilgociowa - folia PE

- płyta betonowa B20					- 15cm

- podsypka z piasku					- 30cm

- grunt nośny

P4 - PODŁOGA NA GRUNCIE W GARAŻU

- posadzka przemysłowa, zatarta na gładko,

utwardzona powierzchniowo /gres techniczny na kleju	- 2cm

- wylewka cementowa  					-5cm

- folia PE  x2

- izolacja termiczna, polistyren ekstrudowany XPS 20	-15cm

- płyta betonowa B20 zbrojona,

- zbrojenie rozproszone 20kg/m2 				-18cm

- podsypka z piasku					-30cm

- grunt nośny

Uwaga! W pomieszczeniach mokrych na strop zastosować membranę izolacyjną.

SCHODY WEWNĘTRZNE:

- Żelbetowe

#### 5.3 Izolacje

Izolacje przeciwwilgociowe poziome:

- Izolacja fundamentów - 2 x papa asfaltowa podkładowa, przeznaczona do izolacji fundamentów, wykonana na lepiku asf. na gorąco lub papa termozgrzewalna.

- Izolacja pozioma ściany fund. - 2 x papa asfaltowa podkładowa, przeznaczona do izolacji fundamentów, wykonana na lepiku asf. na gorąco, lub papa termozgrzewalna

- Izolacja posadzki parteru – folia hydroizolacyjna przeznaczona do izolacji posadzki lub papa termozgrzewalna

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe:

Izolacja ścian fundamentowych 2 x papa asfaltowa termozgrzewalna wywinięta do wysokości 30 cm nad terenem i tarasami, połączona z izolacją poziomą ściany i fundamentów.

UWAGA:

Izolację wykonać na suchym podłożu lub stosować preparaty odpowiednie do wilgotnego podłoża wykonać z materiałów i w sposób zgodny z Polską Normą.

W styku ze styropianem stosować wyłącznie lepiki nie powodujące rozpuszczania styropianu, bez wypełniaczy mineralnych.

Izolacje termiczne – ocieplenie

- Ściany zewnętrzne -styropian 18-28cm

- Ściany fundamentowe- styropian 18cm

- Stropodach - wełna mineralna 10-26cm (wierzchnia warstwa ze spadkiem)

Paroizolacja.

Stosować od wewnętrznej strony przegrody np. pod ociepleniem dachu, pomiędzy wełną a płytą GKF

UWAGA:

Każda zmiana konstrukcji ścian i murów zewnętrznych wykonana wymaga przeliczenia na nowe warunki wilgotnościowo-cieplne celem sprawdzenia jej zgodności z Polską Normą.

#### 5.4 Wykończenia wewnętrzne

Projekt obejmuje możliwość indywidualnego wykańczania wnętrza za wyjątkiem pomieszczeń oraz innych elementów budynku objętych przepisami prawa budowlanego oraz z uwagi na instalacje i funkcje użytkowe.

Ścianki działowe:

Ściany działowe budynku z bloczków Silka.

Drzwi wewnętrzne:

Drzwi wewnętrzne prowadzące do pomieszczeń sanitarnych, gospodarczych oraz do pom. socjalnego zamontować z nawiewnym otworem wentylacyjnym dołem (220 cm2). Pozostałe drzwi do pokoi zamontować z zachowaniem szczeliny między drzwiami a podłogą o szerokości 1 cm (powierzchnia 80 cm2) zapewniając właściwą wentylację pomieszczeń.

Tynki wewnętrzne na ścianach murowanych można wykonać alternatywnie jako mokre cementowo - wapienne kat. III lub gładzie gipsowe na mokro.

W pomieszczeniach mokrych na ściany i sufit stosować płyty odporne na wilgoć.

Posadzki

W pomieszczeniach mokrych projektuje się położenie terakoty na kleju wraz z izolacją przeciwwilgociową, a w pozostałych pomieszczeniach – gres techniczny lub płytka podłogowa w sposób zgodny z instrukcjami producentów (materiały wykończeniowe nie powodujące poślizgu). W garażu – posadzka przemysłowa, zatarta na gładko utwardzona powierzchniowo.

Wykładziny ścian

Projektuje się wyłożenie ścian glazurą w pomieszczeniach mokrych: w.c., łazienki do wysokości minimum 200 cm od poziomu posadzki, a w pomieszczeniu socjalnym pas ściany miedzy szafkami dolnymi i górnymi. W pozostałych pomieszczeniach według indywidualnego uznania. W miejscach szczególnie narażonych na wodę – w kabinach natryskowych pod glazurą wykonać izolację wodochronną na ścianie.

Malowanie i powłoki zabezpieczające

Ściany wewnętrzne i sufity są malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi, a elementy drewniane pomalować bejco-lakierem w kolorach według indywidualnego uznania. Drewno w styku z wilgocią zabezpieczyć właściwym impregnatem, a konstrukcję drewnianą środkami przeciw owadom i grzybom. Stolarka malowana fabrycznie lub indywidualnie. Elementy stalowe przed malowaniem farbami wierzchnimi należy pokryć powłokami antykorozyjnymi.

#### 5.5 Wykończenia zewnętrzne

Elewacja

Zaprojektowany wygląd elewacji budynku - rozmieszczenie materiałów elewacyjnych wg rys. elewacji. Zaprojektowano dwa rodzaje wykończenia elewacji :

- wykończone elewacji  w systemie np. EXTRABOND firmy Aluprof, kolor: jasno szary RAL 7040

- tynk cienkowarstwowy sylikatowy o możliwie najmniejszym granulacie na gładko w kolorze białym

Przed tynkowaniem należy wykonać próby zapraw tynkarskich i uzyskać zgodę projektanta.

Widoczne cokoły tynkować zaprawą "mozaikową" lub z płyt kamiennych, dostosowanych do posadzek zewnętrznych.

Elewacje wykonać zgodnie z projektem wykonawczym elewacji.

Stolarka okienna i drzwiowa

Zaprojektowano indywidualną stolarkę o podwyższonej termoizolacyjności.

Okna

Zastosować okna aluminiowe lub z pcv, które mają wentylacyjne nawiewniki okienne. Zaleca się montaż okien z górną poziomą szczeliną o regulowanej wielkości otwarcia i z filtrem przeciwpyłowym. Okna powinny posiadać współczynnik infiltracji powietrza zgodny z PN-83/B03430, a= 0,3-1,0 m3/m, h, daPa2/3.

Projektuje się użycie okien o współczynniku przenikania ciepła U=1,1W/(m2K) Ościeża okienne brązowe z PCV, lub aluminium.

Drzwi zewnętrzne i wrota garażowe:

Drzwi zewnętrzne systemowe, antywłamaniowe drewniane lub z pcv, o współczynniku nie gorszym niż U=1,5W/(m2K).
Wrota garażowe ocieplone, segmentowe, podnoszone ręcznie lub automatycznie do góry.

Parapety zewnętrzne:

Parapety zewnętrzne wykonać z gotowych ceramicznych płytek parapetowych z kapinosami, lub kamienne w kolorze dostosowanym do kolorystyki elewacji.

Ogrodzenie, balustrady i barierki:

Projektuje się ogrodzenie zewnętrzne systemowe z paneli ogrodzeniowych lub siatki ogrodzeniowej na podmurówce od wewnętrznej strony działki. Barierki i balustrady mocowane systemowo do konstrukcji od lica ściany -  dostosować do wybranego systemu ogrodzenia.

Rynny i rury spustowe:

Systemowe pcv, w kolorze jasno szarym.

#### 5.6 Zestawienie warstw wszystkich przegród (ściany, stropy, dach)

Układ warstw wg rysunków architektonicznych.

### 6. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano – instalacyjnego

#### 6.1 Wentylacja

W budynku zastosowano wentylację grawitacyjną. Szczegółowe rozwiązania według projektu branżowego.

#### 6.2 Instalacje

Budynek zostanie uzbrojony w instalację wod.-kan., elektryczną i kanalizację:

WODOCIĄGOWA - woda pozyskiwana z sieci wodociągowej, ciepła woda będzie uzyskiwana ze współpracy z zlokalizowana w pomieszczeniu technicznym pompą ciepła, wg opracowania branżowego,

KANALIZACYJNA - odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej, wg opracowania branżowego,

CENTRALNEGO OGRZEWANIA – pompa ciepła powietrzna;

Zakres budowy instalacji w opracowaniu projektu branżowego.

ELEKTRYCZNA - zasilanie w energię elektryczną, przyłącze poza zakresem opracowania.

Zakres budowy instalacji w opracowaniu projektu branżowego.

ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH - nawierzchnie i teren na działce ukształtowany tak, aby spływ wody opadowej z dachu za pomocą rynien i rur spustowych odprowadzony był bezpośrednio na teren biologicznie czynny działki.

- Przepisy dotyczące obiektu budowlanego użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Nie dotyczy.

- Przepisy dotyczące obiektu budowlanego usługowego, produkcyjnego lub technicznego.

Nie dotyczy.

- Przepisy dotyczące obiektu budowlanego liniowego.

Nie dotyczy.

- Instalacje techniczne i technologiczne .

Nie dotyczy.

### 7. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich

Przed budynkiem zaprojektowano miejsce postojowe dla samochodu osoby niepełnosprawnej. Na poziomie parteru zaprojektowano toaletę przystosowaną dla niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na klatce schodowej zostanie zamontowana platforma schodowa do przewozu osób niepełnosprawnych.

8. Charakterystyka ekologiczna

Właściwości cieplne przegród zewnętrznych i wewnętrznych właściwości współczynników przyjęto zgodnie z obowiązującymi normami. Zapotrzebowanie na wodę pitną ok. 100 l/d dla jednego użytkownika. Ścieki odprowadzane będą do miejskiej kanalizacji sanitarnej.

Emisja zanieczyszczeń gazowych - w granicach normy, zanieczyszczenia pyłowe, płynne  i zapachowe nie występują.

Odpady stałe - Odpady ( ok. 2.8 dm3/db/osobę) należy gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach, opróżnianych okresowo przez koncesjonowany zakład oczyszczania.

Hałas - Nie przewiduje się emisji hałasu, wibracji, a także promieniowania.

Charakter, program użytkowy i wielkość budynku oraz sposób jego posadowienia nie wpływa negatywnie na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i  podziemne.

9. Charakterystyka energetyczna obiektu.

wg opracowania charakterystyki w dalszej części dokumentacji.

10. Wpływ obiektu budowlanego na środowisko

Zapotrzebowanie w wodę i odprowadzenie ścieków

qhśr = 8 x 130/18 = 58 dm³/h

Nh = 9,32 x 8-0,244 = 5,61

qhmax = 58 x 5,61 = 325 dm³/h = 0,325 m³/h

Qmax = 325 x 4,2 x 0,986 x (55-10)/3600 = 16,8kW

Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych:

Zgodnie z normami

Odpady stałe:

Pojemniki na odpadki znajduje się na terenie działki w miejscu oznaczonym na planie zagospodarowania działki.

Emisja hałasu i drgań

Obiekt, realizowany jako dom mieszkalny z projektowanym jego wyposażeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym, nie wprowadza do środowiska hałasów i drgań

Wpływ na otoczenie, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne:

Budynek mieszkalny z uwagi na małą wysokość nie powoduje szczególnego zacieniania otoczenia. Obiekt nie wprowadza szczególnych zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Charakter użytkowania domu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu działki poza powierzchnią zabudowaną.

11. Analiza budynku o powierzchni użytkowej większej niż 1000 m².

Nie dotyczy.

### 12. Warunki ochrony pożarowej

## 12.1. Podstawy opracowania

Przepis 1 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami).

Przepis 2 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

Przepis 3 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę dróg pożarowych (Dz. U.  2009 nr 124 poz. 1030).

Przepis 4 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 121 poz. 1137).

## 12.2. Podstawy opracowania

Niniejsze opracowanie określa warunki techniczne ochrony przeciwpożarowej do planu zagospodarowania terenu i projektu budowlanego budynku remizy OSP w Pruszczu z przebudową i wyburzeniem fragmentu istniejącego budynku, w zakresie wymaganym do uzgodnienia projektu budowlanego - § 5 ust. 1 przepis [4].

## 12.3. Dane stanowiące o warunkach ochrony przeciwpożarowej obiektu

### Charakterystyka obiektu

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowy budynku remizy osp w Pruszczu. Na działce nr 28/3 obr. 0018. obiekt zaprojektowano jako dwubryłowy, z wydzieloną częścią osp i częścią mieszkalno-usługową. Część OSP planuje się wykonać jako dwukondygnacyjną, część mieszkalno-usługową jako jednokondygnacyjną z użytkowym poddaszem, obie części bez podpiwniczenia.

Dojazd do budynku od strony ul. sportowej. przed jak i za budynkiem przewiduje się wykonanie utwardzonego placu manewrowego, oraz wydzielenie stanowisk postojowych dla samochodów osobowych.

Projekt zakłada wyburzenie istniejącego budynku remizy, przebudowę łącznika oraz pozostawienie części biurowo mieszkalnej po prawej stronie kompleksu. W części budynku do zachowania  znajdują się pomieszczenia biurowe oraz mieszkania z poddaszem użytkowym. Dach dwuspadowy. Planuje się remont i przebudowę łącznika między nowym budynkiem remizy a istniejącym budynkiem biurowo-mieszkalnym.

Dach projektowanej remizy płaski. Wysokość budynku 9,5 m mierzona od poziomu terenu przylegającego w obrębie obecnego główne wejścia.

Budynek posiadać będzie:

- powierzchnie zabudowy:		- istniejąca 		169,61m²,

- projektowana 		291,31m²,

- powierzchnie wewnętrzną:	- istniejąca 		145,11m²,

- projektowana 		291,91m²,

Parter		267,01 m²,

1 Pięto		242,75m²,

SUMA		511,76 m²,

- wysokość nad poziomem terenu nie przekraczającą 	9,50 m.

Wysokość budynku kwalifikuje go do budynków niskich (N) - § 8 przepisu [1].

### Odległości od obiektów sąsiednich i granic działek budowlanych

Budynek został zaprojektowany do posadowienia ścianami zewnętrznymi w odległościach większych niż 4 m.

- od strony zachodnio - północnej działki drogowej -14m

- od strony północno – wschodniej 3,45m i 4,95m (w narożnikach budynku)

- od strony południowo wschodniej – 15m od istniejącego budynku zaplecza socjalnego

- od strony południowo – zachodniej 11,22m i 7,37m od granicy działki.

Zaprojektowane posadowienie budynku spełnia wymagania wynikające z treści: § 12 ust. 3 przepisu [1] dotyczącego wymaganych odległości między ścianą budynku a granicą sąsiedniej działki budowlanej.

Projektowany budynek remizy OSP usytuowany będzie ścianą od strony zachodnio – południowej przylegającą do ściany istniejącego budynku mieszkaniowo-biurowego. Ścianę tą projektuje się jako element oddzielenia przeciwpożarowego w klasie odporności ogniowej co najmniej REI120 z materiałów niepalnych. Pozostałe ściany zewnętrzne oddalone są o ponad 4m od granic z sąsiednimi działkami budowlanymi i o ponad 8m od sąsiednich budynków. Mają one na powierzchni ponad 65% klasę odporności ogniowej E60.

### Parametry pożarowe występujących substancji palnych

W budynku nie zakłada się magazynowania lub przerobu materiałów niebezpiecznych pożarowo definiowanych jak w § 2 ust. 1 pkt. 1 przepisu [2].

### Przewidywana wielkość gęstości obciążenia ogniowego (Q)

Projektowany budynek nie wymaga obliczenia gęstości obciążenia ogniowego.

### Kategoria zagrożenia ludzi

Stosownie do wskazań - § 209 ust. 1 - 2 przepisu [1] i założonej funkcji, budynek kwalifikuje się do dwóch stref pożarowych PM i ZLIII zagrożenia ludzi. W strefie PM znajduje się parter (garaż ze stanowiskami na trzy wozy straży pożarnej oraz pomieszczenia przyległe: szatnia dla strażaków, magazynek oraz pomieszczenie techniczne). W strefie ZLIII pozostała część budynku (klatka schodowa oraz druga kondygnacja). Jednocześnie w budynku będzie przebywać 18 osób, największa ilość osób jaka będzie przebywać w jednym pomieszczeniu to 20 (sala szkoleniowa na piętrze).

### Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych

Przyjęta funkcja budynku nie przewiduje użytkowania substancji mogących powodować występowanie stref zagrożenia wybuchem.

### Podział obiektu na strefy pożarowe

Budynek kwalifikuje się do dwóch stref przeciwpożarowych PM i  ZLIII.

Zgodnie z § 227 ust. 1 przepisu [1], dla budynku niskiego o kategorii zagrożenia ludzi ZLIII dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej wynosi 8 000 m².

### Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.

Postanowienia - § 212 ust. 2 i 3 przepisu [1] wymagają klasy odporności pożarowej projektowanego budynku nie mniejszej niż - „C” dla kategorii zagrożenia ludzi ZLIII.

Klasa odporności pożarowej budynku „C” wymaga co najmniej następujących klas odporności ogniowej elementów budowlanych:

- głównej konstrukcji (ściany, słupy, podciągi i ramy) – R 60,

- konstrukcja dachu -R15

- stropów – REI 60,

- ścian zewnętrznych – EI30

- ściany wewnętrzne EI15,

- przekrycie dachu – E15.

R – nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,

E – szczelność ogniowa (w minutach), określona j.w,

I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona j.w,

Elementy budynków, o których mowa wyżej, w tym przekrycie dachu, powinny być                                                   - nierozprzestrzeniające ognia - NRO.

Szczegółowy opis konstrukcji budynku zawarty został we właściwej części projektu architektoniczno - budowlanego. Konstrukcja budynku będzie spełniać wymagania wskazanej klasy odporności pożarowej budynku, po wykonaniu zabezpieczeń wskazanych w opisach projektu.

### Warunki ewakuacji.

Wymagana szerokość poziomych dróg ewakuacji nie mniejsza niż obliczona wskaźnikiem: 0,60 m na każde 100 osób, lecz nie mniejsza niż 1,4 m - § 242 ust. 1 przepisu [1]. Dopuszcza się zmniejszenie wymaganej szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej do 120 cm, o ile jest ona przeznaczona do ewakuacji nie więcej niż 20 osób. Skrzydła drzwi, stanowiące wyjście na drogę ewakuacyjną, nie mogą, po ich całkowitym otwarciu, zmniejszać wymaganej szerokości drogi - § 242 ust. 4 przepisu [1].

Zgodnie z § 256 ust. 3 dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych w strefie pożarowej ZLIII wynoszą odpowiednio:

- 30m przy jednym dojściu

- 60m przy co najmniej dwóch dojściach

Powyższe warunki są spełnione. Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku. Z parteru wyjściami na pólnocno-zachodniej elewacji (dwa wyjścia) i południowo-wschodnie elewacji budynku (jedno wyjście).

Z I piętra klatką schodową spełniającymi wymagania WT. Konstrukcja klatek schodowych w klasie R60 (wszystkie biegi i spoczniki) ze spocznikami szerokości minimum 1,5m i biegami szerokości min. 1,2m Przy każdych drzwiach ewakuacyjnych, prowadzących bezpośrednio na zewnątrz należy umieścić klucz od tych drzwi. Drzwi otwierane na drogi ewakuacji zostaną wyposażone w samozamykacze.

Szerokość wyjść /drzwi ewakuacyjnych z pomieszczeń oblicza się przyjmując 0,60 m na każde 100 osób, lecz szerokość ta powinna być mniejsza niż 0,90 m - mierzona w świetle ościeżnicy - § 9 ust. 1 i 2 przepisu [1].

W budynkach do wykończenia wnętrz i na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, nie mogą być zastosowane materiały i wyroby łatwo zapalne, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące– §258 ust.1 przepisu [1]. Projektowane poziome drogi ewakuacyjne (korytarze) należy obudować do odporności EI15.

Wszystkie powyższe uwagi i wytyczne zostały uwzględnione w projekcie.

### Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych i dylatacji

- Przepusty wszelkich instalacji użytkowych

Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach, nie będących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) tych elementów.

- Wentylacja

Kanały wentylacyjne przechodzące przez pomieszczenia których nie obsługują, należy obudować do klasy odporności ogniowej równej klasie odporności elementu budowlanego, który dany kanał przecina.

- Instalacji ogrzewcza

Budynek ogrzewany z wykorzystaniem powietrznej pompy ciepła. Pomieszczenie techniczne znajduje się na parterze budynku w projektowanej części.

- Instalacji elektroenergetyczna

Przewody instalacji elektrycznej poprowadzić zgodnie z wymaganiami postanowień §186 ust.2 przepisu [1] – zasadami właściwej PN.

### Dobór instalacji i urządzeń przeciwpożarowych wynikający z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru

- Stałe urządzenia gaśnicze

Budynek nie wymaga wyposażenia w stałe urządzenia gaśnicze - § 27 ust. 1 przepisu [2].

- System sygnalizacji pożarowej (ssp).

Budynek nie wymaga wyposażenia w instalację systemu sygnalizacji pożarowej - § 28 ust. 1 przepisu [2].

- Dźwiękowy system ostrzegawczy

Budynek nie wymaga wyposażenia w instalację dźwiękowego systemu ostrzegawczego - § 29 ust. 1 przepisu [2].

- Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa

Budynek nie wymaga wyposażenia w instalację wodociągową przeciwpożarową

- Urządzenia oddymiające

Z mocy obowiązujących przepisów urządzenia oddymiające nie są wymagane.

- Dźwigi dla ekip ratowniczych

Budynki nie wymagają wyposażenia w dźwigi dla ekip ratowniczych.

- Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne

Oświetlenie ewakuacyjne o czasie działania nie krótszym niż 2 godziny w strefie ZLIII na wszystkich drogach komunikacji ogólnej budynku.

- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizować w pobliżu wejściu głównego i odpowiednio oznakować. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcina dopływ prądu do wszystkich obwodów z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru - §183 ust. 2 przepisu [1].

- Znakowanie ewakuacyjne obiektu

Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacji dla zespołu budynków wykonać zgodnie z PN-N 01256-5.

### Wyposażenie w gaśnice

Budynek będzie wyposażony w gaśnice proszkowe w ilości 2 kg na każde 100m2 powierzchni strefy pożarowej.

### Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru

Do zewnętrznego gaszenia pożaru służyć będzie istniejący zewnętrzny hydranty HP80 o wydajności 20dm3/s, zlokalizowane w odległości nie większej niż 14m od budynku oznaczone na rysunku projektu zagospodarowania terenu.

### Drogi pożarowe

Wymagania i parametry dla drogi pożarowej:

Droga pożarowa do budynku nie jest wymagana.

### Wymagania - uwagi dla inwestora i/lub wykonawstwa

Na etapie projektu budowlanego - określono w treści niniejszych warunków oraz jako wymagania do wykonania w procesie realizacji inwestycji, co następuje:

  - Do wykonania wskazanych instalacji i urządzeń ochrony przeciwpożarowej zastosować tyko te wyroby, które posiadają aktualne aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodności.

  - Podane wymiary w świetle, wymagane postanowieniami przepisu [1], należy rozumieć jako uzyskane po wykończeniu powierzchni elementów budynku, a w odniesieniu do wymiarów okiennych i drzwiowych jako wymiary w świetle ościeżnicy. Grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie może pomniejszać wymiaru szerokości w świetle ościeżnicy. Szerokość użytkową schodów stałych mierzy się między wewnętrznymi krawędziami poręczy. Szerokości te nie mogą być ograniczane przez zainstalowane urządzenia oraz elementy budynku.

  - Systemowe elementy o wskazanej klasie odporności ogniowej EI, takie jak ściany, obudowy itp. powinny być wykonane zgodnie z przyjętym atestowanym systemem.

  - Elementy drewniane budynku należy zabezpieczyć do wymaganego stopnia rozprzestrzeniania ognia (NRO).

  - Na dzień odbioru budynku należy zgromadzić dokumentację budowlaną. Dokumenty dopuszczające materiały, urządzenia i elementy budowlane do stosowania w ochronie przeciwpożarowej (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne). Protokoły zawierające wyniki badania stanu technicznego instalacji użytkowych (w szczególności: elektrycznej, odgromowej, natężenia oświetlenia ewakuacyjnego, wentylacyjnej, hydrantów i oddymiania). Dziennik budowy i wymagane oświadczenie kierownika budowy.

### Uzgodnienia projektów branżowych

Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod względem ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia ich do użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania -§ 3 ust. 1 przepisu [2].

Za urządzenia przeciwpożarowe uznaje się w szczególności: stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające,  systemu sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia sygnalizacyjno – alarmowe, urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty, zawory hydrantowe, pompy w pompowniach przeciwpożarowych, przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia oddymiające, urządzenia zabezpieczające przed wybuchem oraz drzwi i bramy przeciwpożarowe, o ile są wyposażone w systemy sterowania.

13. Warunki wykonania robót budowlano-montażowych

Wszystkie roboty budowlano-montażowe, należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

OPRACOWAŁA:

mgr inż. arch. Monika Borowska-Białek

## III.CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA

Gdańsk 2018.11.14

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJĄCEGO

Oświadczam, że projekt budynku remizy na dz. nr 28/3, w Pruszczu, wraz z instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

AUTOR PROJEKTU:

mgr inż. arch. Monika Borowska-Białek

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń

w specjalności architektonicznej

upr. nr PO/KK/366/2010

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch. Anna Rubczak

uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

upr. nr  549/POKK/2013

VI.  INFORMACJA DOTYCZĄCA BOIZ

| TEMAT | Projekt budowlany budynku remizy OSP w Pruszczu z przebudową i wyburzeniem fragmentu istniejącego budynku. Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia |
| --- | --- |
| INWESTOR | Gmina Pruszcz 86-120 Pruszcz, ul. Główna 33 |

| IMIĘ I NAZWISKO; | NR UPRAWNIEŃ: | DATA: | PODPIS: |
| --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANT mgr inż. arch. Monika Borowska-Białek | PO/KK/366/2010 | Listopad 2018 |  |

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa
 i ochrony zdrowia określająca zagrożenia i środki zaradcze związane z budową budynku remizy OSP na dz. o numerze ewid. 28/3  w Pruszczu.

2. Zakres zamierzenia inwestycyjnego

Budynek niepodpiwniczony, 1-kondygnacyjny Projektuje się fundamenty bezpośrednie w postaci ław. Ściany murowane, nadproża prefabrykowane.

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych na działce 28/3.

Na działce 28/3 znajdują się budynek mieszkalno usługowy z remizą OSP – remiza przeznaczona do rozbiórki. W tylnej części działki znajduje się budynek zaplecza sportowego, obiekt ten pozostaje bez zmian.

4. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Linia energetyczna napowietrzna znajdująca się we frontowej części działki.

5. Przewidywane zagrożenia, wskazanie elementów przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Roboty impregnacyjne

Środki impregnacyjne powinny być magazynowane i przechowywane zgodnie z wymaganiami producenta.

Roboty impregnacyjne powinny być prowadzone z uwzględnieniem instrukcji producenta środków służących do wykonywania tych robót.

Zabronione jest zbliżanie się do otwartego ognia w odzieży zanieczyszczonej impregnatem

Osoby wykonujące roboty impregnacyjne powinny być wyposażone w środki ochrony indywidualnej, odpowiednie do występ. zagrożeń, należy stosować środki ostrożności: rękawice ochronne, maski.

Roboty murarskie i tynkarskie

Roboty murarskie i tynkarskie na wysokości powyżej 1 m należy wykonywać z pomostów rusztowań; pomost rusztowania do robót murarskich powinien znajdować się poniżej wznoszonego muru, na poziomie co najmniej 0,5 m od jego górnej krawędzi.

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.

Chodzenie po świeżo wykonanych murach, stropach, przekryciach otworów i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie się poza krawędzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie się o balustrady jest zabronione.

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich w wykopach jest dozwolone wyłącznie po uprzednim zabezpieczeniu ścian wykopów. Jeżeli stanowisko pracy do wykonania ściany znajduje się pomiędzy skarpą wykopu a wznoszoną ścianą, szerokość stanowiska pracy powinna wynosić co najmniej 0,7 m.

Roboty zbrojarskie i betoniarskie:

Stoły warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny być ustawione pod wiatami

Dostawa betonu winna odbywać się w bezpiecznej odległości od wykopu, należy pojemnik opróżniać powoli aby nie dopuścić do przeciążenia deskowania masą betonową.

Roboty ciesielskie i dekarskie:

Montaż i demontaż rusztowań wykonywany prze osoby przeszkolone i zgodnie ze sztuką budowlaną

Cieśle powinni być wyposażeni w zasobniki na narzędzia ręczne, uniemożliwiające wypadanie narzędzi oraz nie utrudniające swobody ruchu.

Ręczne podawanie w pionie długich przedmiotów, a w szczególności desek lub bali, jest dozwolone wyłącznie do wysokości 3 m.

Roboty ciesielskie z drabin można wykonywać wyłącznie do wysokości 3 m.

Roboty ciesielskie montażowe wykonuje zespół liczący co najmniej 2 osoby.

Wszelkie prace na placu budowy być wykonane zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych oraz aktualnymi przepisami BHP.

Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje się następujące zagrożenia:

- upadek materiału budowlanego lub sprzętu z wyższych kondygnacji;

- upadek pracowników z wysokości;

- pożar, zalanie, itp.;

- niewłaściwy sposób magazynowania materiałów skutkujący katastrofą budowlaną;

- nieodpowiednia jakość użytych materiałów skutkująca katastrofą budowlaną;

- błędy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujące katastrofą budowlaną;

- awarie sprzętu skutkujące katastrofą budowlaną, zranieniem pracowników, porażeniem prądem, itp.;

- kolizje środków transportu na placu budowy;

- przebywanie osób postronnych, niezwiązanych z przedsięwzięciem budowlanym, na terenie budowy.

6. Roboty rozbiórkowe

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy pracowników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robot budowlanych. Teren prowadzenia zewnętrznych robót rozbiórkowych należy ogrodzić zgodnie z przepisami bhp, oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i p.poż.. Zgodniez Rozporządzeniem Ministra w sprawie bhp przy wykonywaniu robot budowlanych ( Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401 ze zm.) strefę niebezpieczną ogradza się i oznakowuje w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym.

Do realizacji prac rozbiórkowych zostaną skierowane osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przestrzegające wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadające aktualne badania lekarskie i okresowe szkolenia BHP. Rozbiórki prowadzone będą zgodniez  „Wytycznymi prowadzenia prac budowlano-montażowych – Prace rozbiórkowe”, sztuką budowlaną, przepisami BHP oraz pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

7. Roboty pod linią napowietrzną

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) poniżej wymienia się informacje dotyczące zagrożeń, które mogą wystąpić przy prowadzeniu prac wykonawczych związanych z montażem zbiornika na ścieki i wykonywaniem parkingu pod linią napowietrzną 110 kV.

§ 2 pkt.3 ust.1 w/w Rozporządzenia – „zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów”

- próbne odkopy pozwalające na zlokalizowanie kolizji z istniejącym czynnym i unieczynnionym uzbrojeniem terenu,

- montaż zbiornika na ścieki za pomocą dźwigu lub samochodu z HDS-em,

- układanie instalacji sanitarnej w terenie,

- wykonywanie podbudowy i nawierzchni parkingu.

§ 2 pkt.3 ust.2 w/w Rozporządzenia – „wykaz istniejących obiektów budowlanych”

- linia napowietrzna

§ 2 pkt.3 ust.3 w/w Rozporządzenia – „wykazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi”

- istniejące czynne uzbrojenie terenu.

- Istniejąca linia napowietrzna

- projektowany budynek przedszkola.

§ 2 pkt.3 ust.4 w/w Rozporządzenia – „wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia”

| Skala | Rodzaj zagrożenia | Miejsce | Czas wystąpienia |
| --- | --- | --- | --- |
| niskie | porażenie prądem na skutek uszkodzenia linii WN | teren pod linią napowietrzną | w czasie niekorzystnych warunków atmosferycznych (wiatr, sadź katastrofalna) |
| średnie | wpadnięcie do rowu | wykop zbiornik, instalację sanitarną w terenie | od rozpoczęcia wykopów do czasu ich zasypania |
| wysokie | porażenie prądem na skutek dotknięcia przewodów linii WN przez dźwig | teren pod linią napowietrzną | montaż zbiornika za pomocą dźwigu |

§ 2 pkt.3 ust.5 w/w Rozporządzenia – „wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych”

Pracownicy wykonujący prace winni być przeszkoleni w zakresie wykonywanych prac w pobliżu urządzeń pod napięciem.

§ 2 pkt.3 ust.6 w/w Rozporządzenia – „wskazanie środków technicznych organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń”

Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, umożliwiające szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

- teren robót należy wygrodzić folią koloru biało-czerwonego,

- strefę niebezpieczną (15 m liczone w poziomie od przewodów skrajnych linii napowietrznej) należy oznakować znakami bezpieczeństwa,

- robót nie wykonywać po zmroku, w warunkach złej widoczności ani podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych (wiatr, sadź katastrofalna),

- prace należy wykonywać na polecenie pisemne osoby uprawnionej i upoważnionej,

- podczas wykonywania prac z użyciem dźwigu należy wyznaczyć pracownika współpracującego z jego operatorem w celu ostrzegania przed zbliżaniem się do linii napowietrznej,

- dopuszcza się prowadzenie prac jedynie po uzyskaniu zgody jej użytkownika (Energa-Operator) i w oparciu o uzgodnione warunki bezpiecznej pracy,

- należy wyznaczyć pracownika do stałego nadzoru prac prowadzonych w obrębie linii WN i bezwzględnego przestrzegania warunków bezpiecznej pracy.

8. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Szkolenie pracowników w zakresie BHP, zapoznanie z ryzykiem związanym z pracą na danym stanowisku

Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia

Wyznaczenie nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

Określenie zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

9. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Zagosp. terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót bud., co najmniej w zakresie:

Wyznaczenia stref niebezpiecznych;

Wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych;

Urządzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla osób pracujących na budowie;

Zapewnienia oświetlenia sztucznego;

Urządzenia składowisk materiałów i wyrobów, przewiduje się miejsca nieutwardzone.  Materiały  budowlane będą dostarczane na plac budowy sukcesywnie, w zależności od postępu  robót.

Warunki  BHP:

Systematyczne prowadzenie dziennika budowy

Plan BIOZ ( wg DZ.U. 120/2003 POZ.1126 z dnia 23.06.2003) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Świadectwo jakości wbudowanych elementów i materiałów

Systematyczne szkolenie załogi

Wyposażenie pracowników w osobisty sprzęt BHP

Wyposażenie w apteczkę pierwszej pomocy

Kierownik budowy z uprawnieniami

Nie należy prowadzić robót w warunkach utrudnionej widoczności, nadmiernego wiatru, oraz skrajnych warunków atmosferycznych

Zapewnienie dojazdu na teren budowy w celu umożliwienia szybkiej ewakuacji na wypadek pożaru, awarii lub nieszczęśliwego wypadku.

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonuje się w sposób:

Wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.

Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu.

Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów.

Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 warstw.

Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 0,75m od ogrodzenia lub zabudowań; 5 m - od stałego stanowiska pracy.

Wg wymagań określonych w warunkach technicznych producenta.

Wykonawca jest zobowiązany do zaprezentowania materiałów, które zamierza wbudować i uzyskać dla nich aprobatę Inwestora oraz Projektanta lub kierownika budowy.

Wykonawca winien przedłożyć wszystkie wymagane przepisami atesty i certyfikaty dotyczące zastosowanych materiałów.

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być:

Montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.

Utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność;

Stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone;

Obsługiwane przez przeszkolone osoby.

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urządzeń.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia technicznego należy je niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii;

Używanie narzędzi uszkodzonych jest zabronione. Wszelkie samowolne przeróbki narzędzi są zabronione

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

-posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów;

posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń;

-zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy;

-zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku;

-posiadać poręcz ochronną,

-posiadać piony komunikacyjne.

Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym

Pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań i ruchomych podestów roboczych po zakończeniu pracy jest zabronione.

Zrzucanie elementów demontowanych rusztowań i ruchomych podestów roboczych jest zabronione.

Roboty na wysokościach:

Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości

Otwory w stropach, na których prowadzone są roboty lub do których możliwy jest dostęp ludzi, należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą.

Kierownik budowy jest obowiązany do:

Sporządzenia przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych,

przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego;

prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika budowy

zapewnienia geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;

wstrzymania robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu

zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;

realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy

zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru

zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad.

10. Zastrzeżenia i uwagi końcowe

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrożenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub zmniejszania podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak pełnej akceptacji bądź weryfikacji przez kierownika budowy (lub osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo podczas budowy). W tym celu opracowanie niniejsze wymaga autoryzacji kierownika budowy przed rozpoczęciem prac.

Zabezpieczenia ludzi przed powyższymi zagrożeniami należy określić w „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, który powinien być sporządzony przez kierownika budowy zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r nr 106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami). Zakres i formę „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126).

W „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” należy uwzględnić wszystkie zagrożenia, także te wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspólnego pozwolenia na budowę lub wspólnego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

OPRACOWAŁA:

mgr inż. arch. Monika Borowska-Białek

upr. nr PO/KK/366/2010

## V. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

| NR RYSUNKU | TEMAT RYSUNKU | SKALA |
| --- | --- | --- |
| I-01 | Inwentaryzacja | 1:100 |
| A-01 | Wyburzenia | 1:100 |
| A-02 | Rzut parteru | 1:100 |
| A-03 | Rzut 1 piętra | 1:100 |
| A-04 | Aranżacja parteru | 1:100 |
| A-05 | Aranżacja 1 piętra | 1:100 |
| A-06 | Rzut dachu | 1:100 |
| A-07 | Przekrój | 1:100 |
| A-08 | Elewacja południowo-zachodnio Elewacja południowo-wschodnia | 1:100 |
| A-09 | Elewacja północno-zachodnio Elewacja północno -wschodnia | 1:100 |
| A-10 | Rzut posadzki - parter | 1:100 |
| A-11 | Rzut posadzki – 1 piętro | 1:100 |
| A-12 | Rzut sufitu - parter | 1:100 |
| A-13 | Rzut sufitu – 1 piętro | 1:100 |
| A-14 | Zestawienie stolarki okiennej | - |
| A-15 | Zestawienie stolarki drzwiowej | - |
| A-16 | Łazienka na parterze dla strażaków | 1:50 |
| A-17 | Toaleta dla niepełnosprawnych | 1:50 |
| A-18 | Toalety na 1 piętrze | 1:50 |

OPRACOWAŁA:

mgr inż. arch. Monika Borowska-Białek