# TYTUŁ I ADRES:

# PROJEKT BUDYNKU REMIZY OSP W PRUSZCZU Z PRZEBUDOWĄ I WYBURZENIEM FRAGMENTU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU.

# 86-120 PRUSZCZ, UL. SPORTOWA 10

# DZIAŁKA NR 28/3

# kat. XVII

# INWESTOR:

GMINA PRUSZCZ

UL. GŁÓWNA 33

86-120 PRUSZCZ

# FAZA PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY

# SPIS PROJEKTANTÓW:

| BRANŻA | PROJEKTANT | PODPIS | SPRAWDZAJĄCY | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARCHITEKTURA | mgr inż. arch. Monika Borowska-Białek Nr upr. PO/KK/366/2010 do proj. bez ogr. w specj. architektonicznej |  | mgr inż. arch. Anna Rubczak nr upr. 549/POOK/2013 do proj. bez ogr. w specj. architektonicznej |  |
| KONSTRUKCJA | mgr inż. Łukasz Dymura nr upr. POM/0125/POOK/11 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstr.-bud. |  | mgr inż. Piotr Krefta nr upr. POM/0116/POOK/08 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstr.-bud. |  |
| SANITARNA | mgr inż. Arkadiusz Burnicki Nr upr. POM/0227/POOS/10 do proj. bez ogr. w specj. w zakresie sieci, instalacji i urz. cieplnych, went., gaz., wod. i kan |  | mgr inż. Jakub Otta Nr upr. POM/0005/PWBS/17 do proj. bez ogr. w specj. w zakresie sieci, instalacji i urz. cieplnych, went., gaz., wod. i kan. |  |
| ELEKTRYCZNA | mgr inż. Michał Hanowicz Nr upr. POM/0214/POOE/12 do proj. bez ogr. w specj. w zakresie sieci, instalacji urz. elektrycznych i elektroenergetycznych |  | mgr inż. Dawid Żyliński Nr upr. POM/0220/POOE/12 do proj. bez ogr. w specj. w zakresie sieci, instalacji urz. elektrycznych i elektroenergetycznych |  |
| TELETECHNICZNA | mgr inż. Łukasz Biernat Nr upr. POM/0001/PWOT/14 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej |  | mgr inż. Michał Hanowicz Nr upr. POM/0214/POOE/12 do proj. bez ogr. w specj. w zakresie sieci, instalacji urz. elektrycznych i elektroenergetycznych |  |

# egzemplarz:

# DATA: 11.2018

Spis treści

A.	Załączniki i Uzgodnienia	3

B.	Projekt zagospodarowania terenu	0

C.	Projekt Architektoniczny	0

D.	Projekt Konstrukcyjny	0

E.	Projekt Sanitarny	0

F.	Projekt Elektryczny	0

G.	Projekt Teletechniczny	0

Załączniki i Uzgodnienia

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt Architektoniczny

Projekt Konstrukcyjny

| Stadium: | EKSPERTYZA TECHNICZNA |
| --- | --- |
| Temat: | PROJEKT BUDYNKU REMIZY OSP W PRUSZCZU Z PRZEBUDOWĄ I WYBURZENIEM FRAGMENTU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU. 86-120 PRUSZCZ, UL. SPORTOWA 10 DZIAŁKA NR 28/3 |
| Inwestor: | GMINA PRUSZCZ UL. GŁÓWNA 33 86-120 PRUSZCZ |

# SPIS PROJEKTANTÓW:

| KONSTRUKCJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANT | PODPIS | SPRAWDZAJĄCY | PODPIS |
| mgr inż. Łukasz Dymura nr upr. POM/0125/pook/11 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstr.-bud. |  | mgr inż. Piotr Krefta nr upr. POM/0116/POOK/08 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstr.-bud. |  |

Spis treści

1.	Podstawa Opracowania	K3

2.	Cel i zakres opracowania	K3

3.	Opis konstrukcji i stan techniczny	K3

3.1.	Opis ogólny budynku	K3

3.2.	Fundamenty	K3

3.3.	Ściany budynku	K3

3.4.	Strop nad parterem	K3

3.5.	Strop i spoczniki wieży obserwacyjnej	K4

3.6.	Konstrukcja dachu wraz z pokryciem i obróbkami blacharskimi	K4

4.	Wnioski i Zalecenia	K4

5.	Podsumowanie	K5

Podstawa Opracowania

Podstawą niniejszego opracowania jest:

- wizja lokalna;

- obowiązujące przepisy i normy;

- koncepcja przebudowy budynku.

Cel i zakres opracowania

Zakres opracowania stanowi ocena stanu technicznego istniejącego budynku remizy OSP – w Pruszczu po kątem częściowej rozbiórki, budowy i przebudowy z pozostawieniem przylegającej części mieszkalnej budynku.

Opis konstrukcji i stan techniczny

  - Opis ogólny budynku

Istniejący budynek pełni funkcję remizy OSP, jest niepodpiwniczony, składa się z części parterowej z poddaszem użytkowym oraz z cztero-poziomowej wieży.

Planuje się częściową rozbiórkę i przebudowę istniejącego obiektu.

  - Fundamenty

Budynek posadowiony jest bezpośrednio na gruncie za pomocą ław fundamentowych. Ławy wykonane są z cegły ceramicznej oraz kamienia polnego nieciosanego i połączone ze sobą zaprawą cementowo-wapienną (bez zbrojenia).

Fundamenty nie posiadają izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej, widoczne zawilgocenia ścian przyziemia. Na ścianach fundamentowych brak widocznych rys, spękań mogących świadczyć o nadmiernych osiadaniach czy utracie nośności. Stan fundamentów i ścian fundamentowych określa się jako dostateczny.

  - Ściany budynku

Wszystkie ściany nośne budynku wykonane z cegły pełnej ceramicznej na zaprawie cementowo wapiennej. Mur o grubości 38cm. Ich stan ocenia się jako dobry, z wyjątkiem ścian wieży które z uwagi na uderzenie pioruna i drgania zostały uszkodzone i obecnie znajdują się w złym stanie.

  - Strop nad parterem

Strop nad parterem budynku drewniany belkowy ze „ślepym pułapem”. Pośrodku stropu w części zajmowanej przez remizę zamontowany jest podciąg stalowy z dwóch kształtowników I240. Stan stropów dostateczny, nie zaobserwowano nadmiernych ugięć ani niepokojących zarysowań.

  - Strop i spoczniki wieży obserwacyjnej

Strop w wieży znajduje się między przedostatnim a ostatnim poziomem wieży, poniżej znajdują się 2 spoczniki. Strop jak i spoczniki o konstrukcji żelbetowej gr. 13cm na belkach stalowych.

Wejście na poszczególny poziom wieży poprzez drabinę stalową przymocowaną do ściany, na spocznikach zamontowana balustrada drewniana.  Stan stropu ostatniej kondygnacji zły, z uszkodzeniami spowodowanymi drganiami, które powstały po uderzeniu pioruna. Stan pozostałych elementów konstrukcyjnych dostateczny.

  - Konstrukcja dachu wraz z pokryciem i obróbkami blacharskimi

Dach części parterowej budynku oraz części z poddaszem o konstrukcji drewnianej krokwiowo-płatwiowej pokryty płytami azbestowo-cementowymi. Obróbki blacharskie z blachy stalowej częściowo malowanej. Stan dachu nad częścią mieszkalną dostateczny, dach na garażami remizy w złym stanie uszkodzony przez spadające elementy wieży na skutek uderzenia piorunem.

Dach wieży obserwacyjnej drewniany z deskowaniem na styk pokryty płytami azbestowo – cementowymi płaskimi kwadratowymi. Stan dachu jest zły.

Wnioski i Zalecenia

Z przeprowadzonej analizy wynika, że stan techniczny budynku w części mieszkalnej

jest dostateczny, natomiast część budynku w której obecnie znajduje się remiza jest w złym stanie, głównie z uwagi na uszkodzenia spowodowane wyładowaniem atmosferycznym tj. uderzeniem pioruna.

Planowana częściowa rozbiórka i przebudowa części zajmowanej przez remizę nie wpłynie negatywnie na konstrukcję pozostawianej części mieszkalnej budynku. Dopuszcza się wyburzenie części budynku a następnie budowę na podstawie nowego projektu.

W pozostawianej części budynku dopuszcza się wykonanie nowych otworów drzwiowych zgodnie z planowaną koncepcją przebudowy. Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową. Planowane prace wymagają uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

Podsumowanie

Oświadczam, że bryła istniejącego budynku jak również przyjęte rozwiązania konstrukcyjne pozwalają na przeprowadzenie planowanych robót. Pozostawiana (zgodnie z koncepcją) część budynku jest w dostatecznym stanie technicznym i spełniają wymogi obowiązujących norm i przepisów budowlanych. W trakcie realizacji inwestycji należy uwzględnić wytyczne zawarte zaleceniach, a prace prowadzić na podstawie zatwierdzonej w drodze pozwolenia na budowę dokumentacji technicznej.

| Stadium: | PROJEKT BUDOWLANY |
| --- | --- |
| Temat: | PROJEKT BUDYNKU REMIZY OSP W PRUSZCZU Z PRZEBUDOWĄ I WYBURZENIEM FRAGMENTU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU. 86-120 PRUSZCZ, UL. SPORTOWA 10 DZIAŁKA NR 28/3 |
| Inwestor: | GMINA PRUSZCZ UL. GŁÓWNA 33 86-120 PRUSZCZ |

# SPIS PROJEKTANTÓW:

| KONSTRUKCJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANT | PODPIS | SPRAWDZAJĄCY | PODPIS |
| mgr inż. Łukasz Dymura nr upr. POM/0125/POOK/11 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstr.-bud. |  | mgr inż. Piotr Krefta nr upr. POM/0116/POOK/08 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstr.-bud. |  |

Spis treści

1.	Oświadczenie	K8

2.	Uprawnienia	K9

3.	Opis techniczny	K15

3.1.	Przedmiot i podstawa opracowania	K15

3.2.	Inwestor	K15

3.3.	Zakres prac	K15

3.4.	Rozbiórki	K15

3.4.1.	Warunki ogólne rozbiórki, sposób wykonywania robót rozbiórkowych	K15

3.4.2.	Strefa niebezpieczna	K16

3.4.3.	Harmonogram rozbiórki	K16

3.4.4.	Materiały porozbiórkowe	K17

3.5.	Wyburzenia i wykonanie nowych nadproży oraz podciągów	K17

3.6.	Wykonanie nowych fundamentów	K18

3.7.	Wykonanie nowych ścian i słupów	K19

3.8.	Wykonanie nowych nadproży, podciągów i wieńców żelbetowych	K20

3.9.	Wykonanie nowej klatki schodowej	K20

3.10.	Wykonanie nowego stropu i stropodachu	K20

3.11.	Uwagi końcowe	K20

3.12.	Analiza SGN i SGU	K20

4.	Dokumentacja Rysunkowa	K21

- Oświadczenie

Oświadczam, że niniejsze opracowanie:

PROJEKT BUDYNKU REMIZY OSP W PRUSZCZU Z PRZEBUDOWĄ I WYBURZENIEM FRAGMENTU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU.

86-120 PRUSZCZ, UL. SPORTOWA 10

DZIAŁA NR 28/3

zostało wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zasadami współczesnej wiedzy budowlanej.

| KONSTRUKCJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANT | PODPIS | SPRAWDZAJĄCY | PODPIS |
| mgr inż. Łukasz Dymura nr upr. POM/0125/POOK/11 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstr.-bud. |  | mgr inż. Piotr Krefta nr upr. POM/0116/POOK/08 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstr.-bud. |  |

- Uprawnienia

- Opis techniczny

  - Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt budynku remizy OSP w Pruszczu z przebudową i wyburzeniem fragmentu istniejącego budynku; 86-120 Pruszcz, ul Sportowa 10; działa nr 28/3.

Podstawą niniejszego opracowania jest:

- zlecenie Inwestora;

- wizja lokalna;

- obowiązujące przepisy i normy.

  - Inwestor

Gmina Pruszcz, ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz.

  - Zakres prac

Projektuje się wykonanie następujących prac budowlanych:

- Rozbiórki;

- wyburzenia i wykonanie nowych nadproży i podciągów stalowych;

- wykonanie nowych fundamentów;

- wykonanie nowych ścian i słupów;

- wykonanie nowych nadproży i podciągów żelbetowych;

- wykonanie nowej klatki schodowej;

- wykonanie nowych wieńców żelbetowych;

- wykonanie nowego stropu i stropodachu żelbetowego.

  - Rozbiórki

    - Warunki ogólne rozbiórki, sposób wykonywania robót rozbiórkowych

Do rozbiórki wykorzystywane będą narzędzia, elektronarzędzia, dźwig i urządzenia pomocnicze: rusztowania, drabiny itp. Używać należy tylko sprawnych narzędzi, nieuszkodzone, prawidłowo oprawione posiadające aktualne atesty i badania. Stosować środki ochrony indywidualnej. W czasie wykonywania robót rozbiórkowych wszystkie osoby i maszyny nie uczestniczące w danym etapie robót powinny znajdować się poza strefa niebezpieczną.

Z uwagi na możliwość przeciążenia, zabrania się wykorzystywania stropów i rusztowań do składowania materiałów rozbiórkowych. Materiał rozbiórkowy powinien być usuwany bezpośrednio po rozbiórce. Odzyskane materiały należy składować w specjalnie wyznaczonych do tego celu miejscach. Nie wolno obsługiwać urządzeń bez odpowiednich uprawnień i szkoleń. Nie należy wykonywać robót podczas silnych wiatrów o prędkości ponad 10m/s oraz widoczności mniejszej niż 30m, podczas silnych opadów deszczu, śniegu, gołoledzi oraz w nocy. Proponuje się zabezpieczyć istniejącą nawierzchnię przed uszkodzeniem poprzez zastosowanie mat. Roboty rozbiórkowe należy prowadzić z zachowaniem bezpieczeństwa publicznego. Nie dopuszcza się zamykania dróg pożarowych.

    - Strefa niebezpieczna

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy pracowników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robot budowlanych. Teren prowadzenia zewnętrznych robot rozbiórkowych należy ogrodzić zgodnie z przepisami bhp, oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i p. poż. Przed rozpoczęciem robot demontażowych należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystkie elementy budowlane i wyposażenie nie podlegające rozbiórce, a pozostające w strefie wykonywanych prac. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra w sprawie bhp przy wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401 ze zm.) strefę niebezpieczną ogradza się i oznakowuje w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6m.

    - Harmonogram rozbiórki

- ogrodzenie i przygotowanie placu budowy;

- usunięcie wyposażenia wewnętrznego;

- odcięcie obiektu od mediów - przyłączy elektryczne, wod.-kan., c.o., teletechniczne;

- rozbiórka orynnowania i obróbek blacharskich;

- demontaż pokrycia dachu części parterowej i wieży należy przeprowadzić przy użyciu dźwigu;

- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej;

- rozbiórka ścian oraz fundamentów wieży;

- rozbiórka ścian oraz fundamentów;

- wywóz materiałów porozbiórkowych - należy sukcesywnie usuwać i wywozić materiały porozbiórkowe wykorzystując rękawy, koparki, koparko-ładowarki i samochody samowyładowcze;

- uporządkowanie terenu po robotach rozbiórkowych.

    - Materiały porozbiórkowe

Materiały porozbiórkowe po segregacji należy poddać zagospodarowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska poprzez recykling i utylizację. Materiały wywozić na bieżąco. Materiały złomowe należy rozliczyć z zamawiającym, elementy stalowe jako materiał z odzysku muszą być wywiezione przez wykonawcę do punktu skupu złomu. Gruz ceglany będzie wywieziony na wysypisko bądź przeznaczony do recyklingu. Elementy drewniane nieimpregnowane mogą zostać przeznaczone na opał.

  - Wyburzenia i wykonanie nowych nadproży oraz podciągów

Przewidziane przebicia i wyburzenia w ścianach konstrukcyjnych budynku zgodnie z dokumentacją rysunkową:

- przed wykonaniem otworów w ścianach murowanych należy zbadać czy nie kolidują z elementami żelbetowymi i stalowymi ukrytymi w ścianach tj. belkami, wieńcami, słupami; w przypadku kolizji należy rozważyć zmianę lokalizację otworu, ma to na celu zmniejszenie ingerencji w konstrukcję budynku; wszystkie zmiany związane z lokalizacją i wielkością otworów konsultować z projektantem;

- we wszystkich wyburzanych ścianach gr. powyżej 18 cm, w których nie założono wzmocnienia, należy dokonać odkrywki w celu potwierdzenia, że są to ściany działowe;

- ściany murowane grubości nie większej niż 18 cm wyburzać bez konieczności dokonywania odkrywek;

- przed przystąpieniem do prac związanych z wyburzaniem projektowanych otworów 
w ścianach nośnych z częścią rysunkową, należy wzmocnić miejsca przebić poprzez zastosowanie nadproży z kształtowników stalowych. Przewidziano wzmocnienia z zestawów kształtowników stalowych o przekroju dostosowanym do wielkości obciążeń i geometrii zgodnie z dokumentacją rysunkową. Belki nadproży należy dokładnie osadzić w ścianach nośnych, końce belek stalowych oprzeć na ścianach za pośrednictwem poduszek betonowych gr. min. 10cm z drobnoziarnistego betonu klasyC16/20. Końce belek opieranych na murze powinny być powleczone mleczkiem cementowym zabezpieczającym stal przed rdzewieniem. Belki nadprożowe które składają się z zestawu kształtowników należy skręcić śrubami M16 w rozstawie co 30cm. Długość oparcia belki stalowej na ścianie minimum 20 cm. W celu wykonania stalowego nadproża należy wyciąć bruzdy poziome o głębokości minimum 1.2 razy głębszej od szerokości stopki montowanej belki stalowej, jednak nie głębszej niż połowa grubości ściany. Bruzdę przemyć strumieniem wody pod ciśnieniem. Po wykonaniu bruzdy osadzamy w bruździe belkę stalową. Po osadzeniu belki, przestrzeń pomiędzy górną stopką belki a murem wypełniamy bezskurczową zaprawą lub wilgotną zaprawą cementową marki M15-M20 mocno ubijając. Po uzyskaniu przez zaprawę 75% wytrzymałości (normalnie około 5 dni) przystępujemy do wykucia bruzdy z drugiej strony ściany i osadzenia drugiej belki. Drugą belkę osadzamy w identyczny sposób jak pierwszą. Po wykonaniu bruzdy osadzamy w bruździe drugą belkę stalową i wypełniamy przez zaprawę 75% swojej wytrzymałości wszystkie belki przewiercamy na wylot co około 30 cm i skręcamy śrubami M16 w celu zabezpieczenia ich przed zwichrzeniem. Po uzyskaniu pełnej wytrzymałości przez zaprawę można przystąpić do zdjęcia stemplowania i wyburzania ściany. Na koniec belki stalowe siatkować siatką stalową Rabitza i obrzucić zaprawą cementową marki M15, wykańczać warstwę wierzchnią tynkiem wapiennym lub cementowo-wapiennym. Po wykonaniu całego wzmocnienia należy wykuć otwory w ścianie metodą ręczną z zastosowaniem narzędzi mechanicznych, z zachowaniem szczególnej ostrożności;

- podczas wykonywania wszystkich wzmocnień należy pamiętać o kolejności prac: w pierwszym etapie wykonać tymczasowe podparcia, wprowadzić kształtowniki stalowe i zaślepić zbędne otwory, w drugim etapie wyburzyć usuwane elementy ścian;

- stal S235.

  - Wykonanie nowych fundamentów

Posadowienie nowych elementów budynku zaprojektowano jako bezpośrednie w postaci ław fundamentowych oraz stóp fundamentowych.

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej przyjęto proste warunki gruntowo-wodne.            Z uwagi na rodzaj i wielkość obiektu, przyjęte schematy statyczne założono I kategorię geotechniczną.

Poziom posadowienia fundamentów wynosi -1m ppt. W przypadku, gdy istniejący fundament posadowiony jest na poziomie innym niż -1,00m należy skontaktować się z projektantem w celu przewidzenia schodkowania projektowanych fundamentów lub obniżenie poziomu posadowienia fundamentu. Zabrania się podkopywania istniejących fundamentów. Fundamenty należy posadowić na warstwie betonu C12/15 o grubości 10cm. Fundamenty zaprojektowano z betonu C25/30 wodoszczelności W6 oraz stali A-IIIN. Fundamenty należy zaizolować przeciwwilgociowo wg projektu architektury. Otulina dolna 5cm. Otulina górna i boczna 3,5cm.

Przy wykonywaniu fundamentów należy zwrócić szczególną uwagę na strukturę gruntów, stosować się ściśle do wytycznych zawartych w dokumentacji geotechnicznej. W przypadku wystąpienia nasypów niebudowlanych w poziomie posadowienia, nasypy te należy wymienić. W celu ochrony przed infiltracją wody i uplastycznieniu gruntów spoistych zaleca się odseparowanie gruntu rodzimego w poziomie spodu fundamentu za pomocą warstwy odcinającej z geomembrany lub warstwą betonu podkładowego. Stosować zasypki piaskowo-żwirowe Is>1,0 a w wypadku pojawienia się wody w wykopie piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa.

Przed przystąpieniem do wykonywania fundamentu należy dokonać odbioru dna wykopu przez uprawnionego geotechnika. Z odbioru należy sporządzić protokół i odnotować w dzienniku budowy.

Podczas prac ziemnych należy na bieżąco kontrolować parametry gruntu, czy w znaczny sposób nie odbiegają od przyjętych parametrów fizyko-mechanicznych opisanych w dokumentacji geotechnicznej. W przypadku jakichkolwiek nieścisłości bądź nieprawidłowości lub rozbieżności z wynikami badań przyjętymi do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych należy zweryfikować sposób posadowienia elementów konstrukcyjnych.

Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe wykonanie zakładów prętów w narożach i w miejscach przenikania się elementów.

Grubość otuliny powinna być nie mniejsza niż 5cm wg PN-B-03264:2002.

Całość prac budowlanych i montażowych wykonać pod nadzorem oraz zgodnie z wytycznymi dostawców wszystkich technologii zgodnie z normami i warunkami technicznymi wykonawstwa oraz zasadami sztuki budowlanej. Wszystkie zastosowane materiały i technologie powinny posiadać wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne wymagane obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

  - Wykonanie nowych ścian i słupów

Ściany o grubości 24cm wykonać z bloczków z betonu komórkowego 500 ma zaprawie do cienkich spoin.

Słupy zaprojektowano jako żelbetowe z betonu klasy C25/30. Stal A-IIIN. Otulina 3,0cm. Wielkość przekroju wg dokumentacji rysunkowej.

  - Wykonanie nowych nadproży, podciągów i wieńców żelbetowych

Nadproża, podciągi oraz wieńce zaprojektowano jako żelbetowe z beton klasy C255/30. Stal A-IIIN. Otulina 2,5cm Wielkości przekroju wg dokumentacji rysunkowej. Głębokość oparcia nadproży 20cm.

  - Wykonanie nowej klatki schodowej

Nowoprojektowane schody składają się z dwóch płyt biegowych oraz ze spocznika. Całość zaprojektowana została jako schody płytowe monolityczne z betonu klasy C25/30. Stal A-IIIN. Otulina 2,5cm.

  - Wykonanie nowego stropu i stropodachu

Nowe strop i stropodach projektuje się jako monolityczne żelbetowe, oparte na nowoprojektowanych ścianach, słupach i podciągach. Grubość stropu zmienna skokowo 20/25cm. Grubość stropodachu zmienna skokowo 18/22cm. Klasa betonu z jakiego wykonano płyty C25/30. Stal A-IIIN. Otulina 2,5cm. Warstwy wykończeniowe zgodnie z projektem architektury.

  - Uwagi końcowe

Wszelki zmiany należy uzgadniać z Inwestorem i Biurem Projektowym.

  - Analiza SGN i SGU

W obliczeniach dokonano sprawdzenia stanów granicznych SGN i SGU. Oba stany graniczne nie zostały przekroczone.

Przyjęte obciążenia:

- obciążenie śniegiem – przyjęto 3 strefę obciążenia

- obciążenie wiatrem – przyjęto 2 strefę obciążenia

- obciążenie zmienne stropu – 2 kN/m2; na fragmencie stropu 5 kN/m2

- obciążenie zmienne klatki schodowej – 4 kN/m2

Do obliczeń przyjęto obciążenia zgodne z:

PN-82/B-02000 – obciążenia budowli

PN-82/B-02001 – obciążenia stałe

PN-82/B-02003 – obciążenia technologiczne i montażowe

PN-80/B-02010 – obciążenie śniegiem + późniejsze zmiany

PN-77/B-02011 – obciążenie wiatrem + późniejsze zmiany

Oświadczam, iż konstrukcję zaprojektowano poprawnie.

Opracował:

mgr inż. Łukasz Dymura

- Dokumentacja Rysunkowa

| NR RYSUNKU | TEMAT RYSUNKU | SKALA |
| --- | --- | --- |
| K-01 | RZUT FUNDAMENTÓW | 1:100 |
| K-02 | RZUT PARTERU | 1:100 |
| K-03 | RZUT I PIĘTRA | 1:100 |

| Stadium: | INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA |
| --- | --- |
| Temat: | PROJEKT BUDYNKU REMIZY OSP W PRUSZCZU Z PRZEBUDOWĄ I WYBURZENIEM FRAGMENTU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU. 86-120 PRUSZCZ, UL. SPORTOWA 10 DZIAŁKA NR 28/3 |
| Inwestor: | GMINA PRUSZCZ UL. GŁÓWNA 33 86-120 PRUSZCZ |

# SPIS PROJEKTANTÓW:

| KONSTRUKCJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANT | PODPIS | SPRAWDZAJĄCY | PODPIS |
| mgr inż. Łukasz Dymura nr upr. POM/0125/pook/11 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstr.-bud. |  | mgr inż. Piotr Krefta nr upr. POM/0116/POOK/08 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstr.-bud. |  |

Spis treści

1.	Przedmiot opracowania	K27

2.	Przedmiot opracowania	K27

3.	Przewidywane zagrożenia:	K27

4.	Sposoby instruktażu pracowników	K27

5.	Wskazanie środków zapobiegawczych	K28

6.	Zastrzeżenia i uwagi końcowe	K28

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określająca zagrożenia i środki zaradcze związane z wykonaniem Projektu budynku remizy OSP w Pruszczu z przebudową i wyburzeniem fragmentu istniejącego budynku; 86-120 Pruszcz, ul. Sportowa 10; działka nr 28/3.

Przedmiot opracowania

Projekt przewiduje częściową rozbiórkę budynku, wyburzenia, wykonanie nowych nadproży stalowych, wykonanie nowych fundamentów, wykonanie nowych ścian murowanych, wykonanie nowych nadproży, podciągów i wieńców żelbetowych, wykonanie nowej klatki schodowej oraz wykonanie nowego stropu i stropodachu.

Przewidywane zagrożenia:

Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje się następujące zagrożenia:

- upadek materiału budowlanego lub sprzętu z wysokości;

- upadek pracowników z wysokości;

- pożar, zalanie, itp.;

- niewłaściwy sposób magazynowania materiałów skutkujący katastrofą budowlaną;

- nieodpowiednia jakość użytych materiałów skutkująca katastrofą budowlaną;

- błędy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujące katastrofą budowlaną;

- awarie sprzętu skutkujące katastrofą budowlaną, zranieniem pracowników, porażeniem prądem, itp.;

- kolizje środków transportu na placu budowy;

- przebywanie osób postronnych, niezwiązanych z przedsięwzięciem budowlanym, na terenie budowy.

Sposoby instruktażu pracowników

Przed przystąpieniem do prac zawiązanych z zadaniem inwestycyjnym należy poinstruować pracowników na temat zagrożeń wynikających z zakresu prac, zaznajomić ich z przewidywanymi zagrożeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania. Przez cały okres zamierzenia inwestycyjnego należy przypominać robotnikom o niebezpieczeństwie wynikającym z robót, które będą wykonywać. Do pracy należy dopuszczać jedynie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. Ponadto w trakcie realizacji powyższego zadania inwestycyjnego musi być zapewnione przestrzeganie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w Rozporządzeniu MP i PS z dnia 26.09.1997 roku.

Wskazanie środków zapobiegawczych

W celu likwidacji lub zmniejszenia zagrożeń podczas realizacji powyższego zadania inwestycyjnego proponuje się podjęcie następujących środków zapobiegawczych:

- oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej;

- oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych;

- posiadanie gaśnic podręcznych znajdujących się w dobrze oznakowanym i dostępnym miejscu na budowie;

- posiadanie przez robotników podstawowego sprzętu bhp tj. kaski, ubiór ochronny, rękawice, itp.;

- posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzętu reanimacyjnego ratującego życie, apteczki, itp.;

- stosowanie materiałów budowlanych oraz wykorzystywanie sprzętu dopuszczonego do stosowania oraz posiadającego odpowiednie atesty;

- ograniczenie wstępu na plac budowy jedynie do osób do tego przygotowanych (odpowiednie szkolenia, sprawności fizyczna, stan zdrowia, wyposażenie i ubiór, itd.) oraz do osób, których przebywanie jest konieczne dla procesu budowy;

- przechowywanie w stałym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostępnienie dokumentacji budowy oraz instrukcji obsługi maszyn i urządzeń bhp, pierwszej pomocy, itp.;

- konsultowanie z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robót budowlanych (nadzór autorski).

Zastrzeżenia i uwagi końcowe

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrożenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub zmniejszania podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak pełnej akceptacji bądź weryfikacji przez kierownika budowy (lub osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo podczas budowy). W tym celu opracowanie niniejsze wymaga autoryzacji kierownika budowy przed rozpoczęciem prac.

Zabezpieczenia ludzi przed powyższymi zagrożeniami należy określić w „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, który powinien być sporządzony przez kierownika budowy zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r nr 106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami). Zakres i formę „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126).

W „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” należy uwzględnić wszystkie zagrożenia, także te wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspólnego pozwolenia na budowę lub wspólnego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

Opracował:

mgr inż. Łukasz Dymura

Projekt Sanitarny

Projekt Elektryczny

Projekt Teletechniczny