# TYTUŁ I ADRES:

# PROJEKT BUDYNKU REMIZY OSP W PRUSZCZU Z PRZEBUDOWĄ I WYBURZENIEM FRAGMENTU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU.

# 86-120 PRUSZCZ, UL. SPORTOWA 10

# DZIAŁKA NR 28/3

# kat. XVII

# INWESTOR:

GMINA PRUSZCZ

UL. GŁÓWNA 33

86-120 PRUSZCZ

# FAZA PROJEKTU:

PROJEKT WYKONAWCZY

# SPIS PROJEKTANTÓW:

| BRANŻA KONSTRUKCYJNA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant: | Podpis | Sprawdzający: | Podpis |
| mgr inż. Łukasz Dymura nr upr. POM/0125/POOK/11 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstr.-bud. |  | mgr inż. Piotr Krefta nr upr. POM/0116/POOK/08 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstr.-bud. |  |

# egzemplarz:

# DATA: 11.2018

Spis treści

1.	Oświadczenie	3

2.	Uprawnienia	4

3.	Opis techniczny	10

3.1.	Przedmiot i podstawa opracowania	10

3.2.	Inwestor	10

3.3.	Zakres prac	10

3.4.	Rozbiórki	10

3.4.1.	Warunki ogólne rozbiórki, sposób wykonywania robót rozbiórkowych	10

3.4.2.	Strefa niebezpieczna	11

3.4.3.	Harmonogram rozbiórki	11

3.4.4.	Materiały porozbiórkowe	12

3.5.	Wyburzenia i wykonanie nowych nadproży oraz podciągów	12

3.6.	Wykonanie nowych fundamentów	13

3.7.	Wykonanie nowych ścian i słupów	14

3.8.	Wykonanie nowych nadproży, podciągów i wieńców żelbetowych	14

3.9.	Wykonanie nowej klatki schodowej	15

3.10.	Wykonanie nowego stropu i stropodachu	15

3.11.	Uwagi końcowe	15

3.12.	Analiza SGN i SGU	15

4.	Dokumentacja Rysunkowa	16

- Oświadczenie

Oświadczam, że niniejsze opracowanie:

PROJEKT BUDYNKU REMIZY OSP W PRUSZCZU Z PRZEBUDOWĄ I WYBURZENIEM FRAGMENTU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU.

86-120 PRUSZCZ, UL. SPORTOWA 10

DZIAŁA NR 28/3

zostało wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zasadami współczesnej wiedzy budowlanej.

| KONSTRUKCJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANT | PODPIS | SPRAWDZAJĄCY | PODPIS |
| mgr inż. Łukasz Dymura nr upr. POM/0125/POOK/11 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstr.-bud. |  | mgr inż. Piotr Krefta nr upr. POM/0116/POOK/08 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstr.-bud. |  |

- Uprawnienia

- Opis techniczny

  - Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt budynku remizy OSP w Pruszczu z przebudową i wyburzeniem fragmentu istniejącego budynku; 86-120 Pruszcz, ul Sportowa 10; działa nr 28/3.

Podstawą niniejszego opracowania jest:

- zlecenie Inwestora;

- wizja lokalna;

- obowiązujące przepisy i normy.

  - Inwestor

Gmina Pruszcz, ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz.

  - Zakres prac

Projektuje się wykonanie następujących prac budowlanych:

- Rozbiórki;

- wyburzenia i wykonanie nowych nadproży i podciągów stalowych;

- wykonanie nowych fundamentów;

- wykonanie nowych ścian i słupów;

- wykonanie nowych nadproży i podciągów żelbetowych;

- wykonanie nowej klatki schodowej;

- wykonanie nowych wieńców żelbetowych;

- wykonanie nowego stropu i stropodachu żelbetowego.

  - Rozbiórki

    - Warunki ogólne rozbiórki, sposób wykonywania robót rozbiórkowych

Do rozbiórki wykorzystywane będą narzędzia, elektronarzędzia, dźwig i urządzenia pomocnicze: rusztowania, drabiny itp. Używać należy tylko sprawnych narzędzi, nieuszkodzone, prawidłowo oprawione posiadające aktualne atesty i badania. Stosować środki ochrony indywidualnej. W czasie wykonywania robót rozbiórkowych wszystkie osoby i maszyny nie uczestniczące w danym etapie robót powinny znajdować się poza strefa niebezpieczną.

Z uwagi na możliwość przeciążenia, zabrania się wykorzystywania stropów i rusztowań do składowania materiałów rozbiórkowych. Materiał rozbiórkowy powinien być usuwany bezpośrednio po rozbiórce. Odzyskane materiały należy składować w specjalnie wyznaczonych do tego celu miejscach. Nie wolno obsługiwać urządzeń bez odpowiednich uprawnień i szkoleń. Nie należy wykonywać robót podczas silnych wiatrów o prędkości ponad 10m/s oraz widoczności mniejszej niż 30m, podczas silnych opadów deszczu, śniegu, gołoledzi oraz w nocy. Proponuje się zabezpieczyć istniejącą nawierzchnię przed uszkodzeniem poprzez zastosowanie mat. Roboty rozbiórkowe należy prowadzić z zachowaniem bezpieczeństwa publicznego. Nie dopuszcza się zamykania dróg pożarowych.

    - Strefa niebezpieczna

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy pracowników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robot budowlanych. Teren prowadzenia zewnętrznych robot rozbiórkowych należy ogrodzić zgodnie z przepisami bhp, oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i p. poż. Przed rozpoczęciem robot demontażowych należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystkie elementy budowlane i wyposażenie nie podlegające rozbiórce, a pozostające w strefie wykonywanych prac. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra w sprawie bhp przy wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401 ze zm.) strefę niebezpieczną ogradza się i oznakowuje w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6m.

    - Harmonogram rozbiórki

- ogrodzenie i przygotowanie placu budowy;

- usunięcie wyposażenia wewnętrznego;

- odcięcie obiektu od mediów - przyłączy elektryczne, wod.-kan., c.o., teletechniczne;

- rozbiórka orynnowania i obróbek blacharskich;

- demontaż pokrycia dachu części parterowej i wieży należy przeprowadzić przy użyciu dźwigu;

- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej;

- rozbiórka ścian oraz fundamentów wieży;

- rozbiórka ścian oraz fundamentów;

- wywóz materiałów porozbiórkowych - należy sukcesywnie usuwać i wywozić materiały porozbiórkowe wykorzystując rękawy, koparki, koparko-ładowarki i samochody samowyładowcze;

- uporządkowanie terenu po robotach rozbiórkowych.

    - Materiały porozbiórkowe

Materiały porozbiórkowe po segregacji należy poddać zagospodarowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska poprzez recykling i utylizację. Materiały wywozić na bieżąco. Materiały złomowe należy rozliczyć z zamawiającym, elementy stalowe jako materiał z odzysku muszą być wywiezione przez wykonawcę do punktu skupu złomu. Gruz ceglany będzie wywieziony na wysypisko bądź przeznaczony do recyklingu. Elementy drewniane nieimpregnowane mogą zostać przeznaczone na opał.

  - Wyburzenia i wykonanie nowych nadproży oraz podciągów

Przewidziane przebicia i wyburzenia w ścianach konstrukcyjnych budynku zgodnie z dokumentacją rysunkową:

- przed wykonaniem otworów w ścianach murowanych należy zbadać czy nie kolidują z elementami żelbetowymi i stalowymi ukrytymi w ścianach tj. belkami, wieńcami, słupami; w przypadku kolizji należy rozważyć zmianę lokalizację otworu, ma to na celu zmniejszenie ingerencji w konstrukcję budynku; wszystkie zmiany związane z lokalizacją i wielkością otworów konsultować z projektantem;

- we wszystkich wyburzanych ścianach gr. powyżej 18 cm, w których nie założono wzmocnienia, należy dokonać odkrywki w celu potwierdzenia, że są to ściany działowe;

- ściany murowane grubości nie większej niż 18 cm wyburzać bez konieczności dokonywania odkrywek;

- przed przystąpieniem do prac związanych z wyburzaniem projektowanych otworów 
w ścianach nośnych z częścią rysunkową, należy wzmocnić miejsca przebić poprzez zastosowanie nadproży z kształtowników stalowych. Przewidziano wzmocnienia z zestawów kształtowników stalowych o przekroju dostosowanym do wielkości obciążeń i geometrii zgodnie z dokumentacją rysunkową. Belki nadproży należy dokładnie osadzić w ścianach nośnych, końce belek stalowych oprzeć na ścianach za pośrednictwem poduszek betonowych gr. min. 10cm z drobnoziarnistego betonu klasyC16/20. Końce belek opieranych na murze powinny być powleczone mleczkiem cementowym zabezpieczającym stal przed rdzewieniem. Belki nadprożowe które składają się z zestawu kształtowników należy skręcić śrubami M16 w rozstawie co 30cm. Długość oparcia belki stalowej na ścianie minimum 20 cm. W celu wykonania stalowego nadproża należy wyciąć bruzdy poziome o głębokości minimum 1.2 razy głębszej od szerokości stopki montowanej belki stalowej, jednak nie głębszej niż połowa grubości ściany. Bruzdę przemyć strumieniem wody pod ciśnieniem. Po wykonaniu bruzdy osadzamy w bruździe belkę stalową. Po osadzeniu belki, przestrzeń pomiędzy górną stopką belki a murem wypełniamy bezskurczową zaprawą lub wilgotną zaprawą cementową marki M15-M20 mocno ubijając. Po uzyskaniu przez zaprawę 75% wytrzymałości (normalnie około 5 dni) przystępujemy do wykucia bruzdy z drugiej strony ściany i osadzenia drugiej belki. Drugą belkę osadzamy w identyczny sposób jak pierwszą. Po wykonaniu bruzdy osadzamy w bruździe drugą belkę stalową i wypełniamy przez zaprawę 75% swojej wytrzymałości wszystkie belki przewiercamy na wylot co około 30 cm i skręcamy śrubami M16 w celu zabezpieczenia ich przed zwichrzeniem. Po uzyskaniu pełnej wytrzymałości przez zaprawę można przystąpić do zdjęcia stemplowania i wyburzania ściany. Na koniec belki stalowe siatkować siatką stalową Rabitza i obrzucić zaprawą cementową marki M15, wykańczać warstwę wierzchnią tynkiem wapiennym lub cementowo-wapiennym. Po wykonaniu całego wzmocnienia należy wykuć otwory w ścianie metodą ręczną z zastosowaniem narzędzi mechanicznych, z zachowaniem szczególnej ostrożności;

- podczas wykonywania wszystkich wzmocnień należy pamiętać o kolejności prac: w pierwszym etapie wykonać tymczasowe podparcia, wprowadzić kształtowniki stalowe i zaślepić zbędne otwory, w drugim etapie wyburzyć usuwane elementy ścian;

- stal S235.

  - Wykonanie nowych fundamentów

Posadowienie nowych elementów budynku zaprojektowano jako bezpośrednie w postaci ław fundamentowych oraz stóp fundamentowych. Poziom posadowienia fundamentów wynosi -1m ppt. W przypadku, gdy istniejący fundament posadowiony jest na poziomie innym niż -1,00m należy skontaktować się z projektantem w celu przewidzenia schodkowania projektowanych fundamentów lub obniżenie poziomu posadowienia fundamentu. Zabrania się podkopywania istniejących fundamentów. Fundamenty należy posadowić na warstwie betonu C12/15 o grubości 10cm. Fundamenty zaprojektowano z betonu C25/30 wodoszczelności W6 oraz stali A-IIIN. Fundamenty należy zaizolować przeciwwilgociowo wg projektu architektury. Otulina dolna 5cm. Otulina górna i boczna 3,5cm.

Przy wykonywaniu fundamentów należy zwrócić szczególną uwagę na strukturę gruntów, stosować się ściśle do wytycznych zawartych w dokumentacji geotechnicznej. W przypadku wystąpienia nasypów niebudowlanych w poziomie posadowienia, nasypy te należy wymienić. W celu ochrony przed infiltracją wody i uplastycznieniu gruntów spoistych zaleca się odseparowanie gruntu rodzimego w poziomie spodu fundamentu za pomocą warstwy odcinającej z geomembrany lub warstwą betonu podkładowego. Stosować zasypki piaskowo-żwirowe Is>1,0 a w wypadku pojawienia się wody w wykopie piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa.

Przed przystąpieniem do wykonywania fundamentu należy dokonać odbioru dna wykopu przez uprawnionego geotechnika. Z odbioru należy sporządzić protokół i odnotować w dzienniku budowy.

Podczas prac ziemnych należy na bieżąco kontrolować parametry gruntu, czy w znaczny sposób nie odbiegają od przyjętych parametrów fizyko-mechanicznych opisanych w dokumentacji geotechnicznej. W przypadku jakichkolwiek nieścisłości bądź nieprawidłowości lub rozbieżności z wynikami badań przyjętymi do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych należy zweryfikować sposób posadowienia elementów konstrukcyjnych.

Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe wykonanie zakładów prętów w narożach i w miejscach przenikania się elementów.

Grubość otuliny powinna być nie mniejsza niż 5cm wg PN-B-03264:2002.

Całość prac budowlanych i montażowych wykonać pod nadzorem oraz zgodnie z wytycznymi dostawców wszystkich technologii zgodnie z normami i warunkami technicznymi wykonawstwa oraz zasadami sztuki budowlanej. Wszystkie zastosowane materiały i technologie powinny posiadać wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne wymagane obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

  - Wykonanie nowych ścian i słupów

Ściany o grubości 24cm wykonać z bloczków z betonu komórkowego 500 ma zaprawie do cienkich spoin.

Słupy zaprojektowano jako żelbetowe z betonu klasy C25/30. Stal A-IIIN. Otulina 3,0cm. Wielkość przekroju wg dokumentacji rysunkowej.

  - Wykonanie nowych nadproży, podciągów i wieńców żelbetowych

Nadproża, podciągi oraz wieńce zaprojektowano jako żelbetowe z beton klasy C255/30. Stal A-IIIN. Otulina 2,5cm Wielkości przekroju wg dokumentacji rysunkowej. Głębokość oparcia nadproży 20cm.

  - Wykonanie nowej klatki schodowej

Nowoprojektowane schody składają się z dwóch płyt biegowych oraz ze spocznika. Całość zaprojektowana została jako schody płytowe monolityczne z betonu klasy C25/30. Stal A-IIIN. Otulina 2,5cm.

  - Wykonanie nowego stropu i stropodachu

Nowe strop i stropodach projektuje się jako monolityczne żelbetowe, oparte na nowoprojektowanych ścianach, słupach i podciągach. Grubość stropu zmienna skokowo 20/25cm. Grubość stropodachu zmienna skokowo 18/22cm. Klasa betonu z jakiego wykonano płyty C25/30. Stal A-IIIN. Otulina 2,5cm. Warstwy wykończeniowe zgodnie z projektem architektury.

  - Uwagi końcowe

Wszelki zmiany należy uzgadniać z Inwestorem i Biurem Projektowym.

  - Analiza SGN i SGU

W obliczeniach dokonano sprawdzenia stanów granicznych SGN i SGU. Oba stany graniczne nie zostały przekroczone.

Przyjęte obciążenia:

- obciążenie śniegiem – przyjęto 3 strefę obciążenia

- obciążenie wiatrem – przyjęto 2 strefę obciążenia

- obciążenie zmienne stropu – 2 kN/m2; na fragmencie stropu 5 kN/m2

- obciążenie zmienne klatki schodowej – 4 kN/m2

Do obliczeń przyjęto obciążenia zgodne z:

PN-82/B-02000 – obciążenia budowli

PN-82/B-02001 – obciążenia stałe

PN-82/B-02003 – obciążenia technologiczne i montażowe

PN-80/B-02010 – obciążenie śniegiem + późniejsze zmiany

PN-77/B-02011 – obciążenie wiatrem + późniejsze zmiany

Oświadczam, iż konstrukcję zaprojektowano poprawnie.

Opracował:

mgr inż. Łukasz Dymura

- Dokumentacja Rysunkowa

| NR RYSUNKU | TEMAT RYSUNKU | SKALA |
| --- | --- | --- |
| K-01 | RZUT FUNDAMENTÓW | 1:100 |
| K-02 | RZUT PARTERU | 1:100 |
| K-03 | RZUT I PIĘTRA | 1:100 |
| K-04 | STOPY FUNDAMENTOWE | 1:20 |
| K-05 | ŁAWY FUNDAMENTOWE | 1:20 |
| K-06 | NADPROŻA PARTERU - ŻELBETOWE | 1:20 |
| K-07 | NADPROŻA PARTERU - STALOWE | 1:20 |
| K-08 | NADPROŻA I PIĘTRA - ŻELBETOWE | 1:20 |
| K-09 | STROP ST.1 I ST.2 – SIATKA DOLNA | 1:50 |
| K-10 | STROP ST.1 I ST.2 – SIATKA GÓRNA | 1:50 |
| K-11 | STROP ST.3 I ST.4 – SIATKA DOLNA | 1:50 |
| K-12 | STROP ST.3 I ST.4 – SIATKA GÓRNA | 1:50 |
| K-13 | BELKI ŻELBETOWE - PARTER | 1:20 |
| K-14 | BELKI ŻELBETOWE – I PIĘTRO | 1:20 |
| K-15 | WIEŃCE | 1:20 |
| K-16 | SŁUPY I RDZENIE | 1:20 |
| K-17 | SCHODY SCH0.1 | 1:20 |
| K-18 | PODKONSTRUKCJA SYRENY ALARMOWEJ | 1:25 |