PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI	:	POPRAWA JAKOŚCI I EFEKTYWNOŚCI OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY PRUSZCZ Z WYKORZYSTANIEM ROZWIĄZAŃ ENERGOOSZCZĘDNYCH

OŚWIETLENIE ULICZNE ADRES INWESTYCJI	:	WAŁDOWO, PRUSZCZ, ŁOWIN

INWESTOR	:	GMINA PRUSZCZ ADRES INWESTORA	:	UL. GŁÓWNA 33

86-120 PRUSZCZ

WYKONAWCA ROBÓT : ADRES WYKONAWCY :

BRANŻA	:	ELEKTRYCZNA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

DATA OPRACOWANIA	:	.......................................2018r.

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

| Koszty pośrednie [Kp] ............................................ Koszty zakupu [Kz] ................................................ Zysk [Z] .................................................................. VAT [V] .................................................................. |  | % R+S % Mbezp % R+S+Kp(R+S) % (R+M+Kz(Mbezp)+S+Kp(R+S)+Z(R+S)) |
| --- | --- | --- |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : Ogółem wartość kosztorysowa robót : | zł zł zł |  |
| Słownie: |  |  |

WYKONAWCA :	INWESTOR :

Data opracowania

.......................................2018r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

CHARAKTERYSTYKA I ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA KOSZTORYSU.

Niniejszy kosztorys obejmuje swoim zakresem wymianę opraw oświetlenia ulicznego wzdłuż cią- gów komunikacyjnych na terenie Gminy Pruszcz obejmujących miejscowości Wałdowo, Pruszcz, Łowin.

Istniejące oprawy sodowe zabudowane zostały na wysięgnikach na słupach energetycznych linii napowietrznej nn-0,4kV o wysokościach 7, 9, 10 i 12m.

Oświetlenie zasilane jest z istniejących linii napowietrznych poprzez 21 szaf oświetleniowych.

Po demontażu opraw, w ich miejsce należy na wysięgnikach na słupach zamontować nowe oprawy oświetleniowe wyposażone w źródła LED.

Istniejące napowietrzne skrzynki bezpiecznikowe przy wymianie opraw należy wymienić na nowe i wyposażyć w nowe wkładki topikowe WT-6A.

Przewody zasilające oprawy należy wymienić na LY 2,5mm2.

Łącznie wymianie podlega wymiana 327 opraw oświetleniowych wyposażonych w mikroprocesorowy przekaźnik czasowy redukcji mocy APC-LED DALI

Jeżeli w dokumentacji lub w SIWZ opisujących przedmiot zamówienia znajdują się nazwy opraw oświetleniowych   to służą one jedynie i wyłącznie określeniu pożądanego standardu dostawy, nie są obowiązujące i należy je traktować jako propozycje Zamawiającego.

Wykonawca może zaoferować oprawy oświetleniowe równoważne o parametrach technicznych odpowiadających co najmniej parametrom określonym w SIWZ i dokumentacji.

Kosztorys wykonano na podstawie projektu wykonawczego:

"POPRAWA JAKOŚCI I EFEKTYWNOŚCI OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY PRUSZCZ Z WYKORZYSTANIEM ROZWIĄZAŃ ENERGOOSZCZĘDNYCH

w MIEJSCOWOŚCIACH WAŁDOWO, PRUSZCZ, ŁOWIN GMINA PRUSZCZ".

| L p. | Nazwa | J m | Ilość | Il inw. | Il wyk. | Cena jedn. | Wartość | Grupa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oprawa oświetleniowa LED ze źródłem LED o parame- trach oprawy PHILIPS BGP307 T25 1 xLED120-4S/740 DM11 | kpl | 148,0000 |  | 148,0000 |  |  |  |
| 2. | Oprawa oświetleniowa LED ze źródłem LED o parame- trach oprawy PHILIPS BGP307 T25 1 xLED130-4S/740 DN10 | kpl | 10,0000 |  | 10,0000 |  |  |  |
| 3. | Oprawa oświetleniowa LED ze źródłem LED o parame- trach oprawy PHILIPS BGP307 T25 1 xLED84-4S/740 DN10 | kpl | 83,0000 |  | 83,0000 |  |  |  |
| 4. | Oprawa oświetleniowa LED ze źródłem LED o parame- trach oprawy PHILIPS BGP307 T25 1 xLED99-4S/740 DM11 | kpl | 8,0000 |  | 8,0000 |  |  |  |
| 5. | Oprawa oświetleniowa LED ze źródłem LED o parame- trach oprawy PHILIPS BGP307 T25 1 xLED99-4S/740 DN10 | kpl | 46,0000 |  | 46,0000 |  |  |  |
| 6. | Oprawa oświetleniowa LED ze źródłem LED o parame- trach oprawy PHILIPS BGP307 T25 1xLED130-4S/740 DM11. | kpl | 32,0000 |  | 32,0000 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie: