|  | GMINA PRUSZCZ ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz tel. + 48 052 562 43 00, fax. + 48 052 562 43 02 e-mail: pruszcz@pruszcz.pl, www.pruszcz.pl | Załącznik nr 2 |
| --- | --- | --- |

#### Zamawiający:  	GMINA PRUSZCZ,

#### NIP 559 – 12 -41 -441, ul. Główna 33,

#### 86-120 Pruszcz, powiat świecki,

#### województwo kujawsko -pomorskie

Specyfikacja zamierzenia inwestycyjnego:

Budowa „przydomowych” oczyszczalni ścieków dla 5 budynków szkolnych oraz 3 budynków komunalnych.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

Autor opracowania:	 Sebastian Kendra, inwestycje@pruszcz.pl , 052 562 43 23

Pruszcz, dnia 17 września 2019 r.

# 1. Spis

2. Część opisowa

2.1  Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie  dokumentacji – sporządzenie dokumentacji – Programu Funkcjonalno użytkowego wraz z szacunkowym kosztorysem inwestorskim oraz Analizą Efektywności Kosztowej budowy „przydomowych” oczyszczalni ścieków dla 5 budynków szkolnych oraz 3 budynków komunalnych.

Przedmiot zamówienia obejmuje sporządzenie:

- Programu funkcjonalno-użytkowego wraz z wstępnym kosztorysem inwestorskim – 2 egz. papierowe + wersja elektroniczna,

- Opracowania Analizy efektywności kosztowej zgodnie z wytycznymi Instytucji Dotującej zgodnie z warunkami i trybem przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – KONKURS http://www.mojregion.eu/index.php/prow/aktualnosci-n/szansa-na-dofinansowanie-dla-gospodarki-wodno-sciekowej-4318

2.2 Charakterystyczne parametry

| Lp |  | Nazwa /Funkcja budynku | Liczba uczniów/użytkowników | Liczba mieszkańców | Liczba personelu | Szacowana przepustowość | Szacowana liczba RLM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Budynek Szkoły Podstawowej w Serocku | 300 |  | 30 | Powyżej 5m3/dobę | 45 |
| 2 |  | Budynek Szkoły Podstawowej w Łowinku z 2 mieszkaniami | 106 | 8 | 25 | do 5 m3/dobę | 35 |
| 3 |  | Budynek Szkoły Podstawowej w Niewieścinie | 117 |  | 25 | do 5 m3/dobę | 25 |
| 4 |  | Budynek Szkoły Podstawowej w Zbrachlinie z jednym mieszkaniem | 100 | 2 | 10 | do 5 m3/dobę | 18 |
| 5 |  | Budynek Domu Kultury w Serocku | 100 |  |  | do 5 m3/dobę | 12 |
| 6 |  | Budynek Domu Kultury w Łowinku | 100 |  |  | do 5 m3/dobę | 12 |
| 7 |  | Budynek Przedszkola w Serocku budynek OSP Serock | 100 |  | 10 | do 5 m3/dobę | 18 |
| 8. | Budynek Komunalny w Serocku z 7 mieszkaniami, Ośrodkiem Zdrowia i punktem aptecznym |  | 20 | 21 | 10 | do 5 m3/dobę | 35 |

2.2 Opis wymagań

1. Koncepcja/technologia przyjęta do PFU powinna uwzględniać rozwiązania tak aby realizowany na jej podstawie projekt budowlany spełniał wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129).

      - Zamawiający wymaga, aby koncepcyjnie wskazane rozwiązania technologiczne miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 15 lat.

2. Zagospodarowanie terenu:

- Urządzenia i ich lokalizację należy zaprojektować i dostosować uwzględniając  uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego przypisane do obszaru wskazanego pod realizacje przedsięwzięcia.

3. Technologia oczyszczania ścieków zgodna z normą PN-EN 12566-3. Technologia hybrydowa: osad czynny ze złożem biologicznym (nie dopuszcza się zmiany technologii).

3. Część informacyjna

- Zamawiający na docelową realizację inwestycji w latach 2020-2021 planuje przeznaczyć kwotę nie większą jak 0,5 mln. zł.

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w  stosunku do określonych charakterystycznych parametrów w pkt. 2.2 w trakcie uzgadniania koncepcji mając na względzie zaproponowane korzystniejsze dla Zamawiającego rozwiązania techniczne, funkcjonalne i możliwości finansowe.

4.  Podstawy prawne

a)  Ustawa  Prawo  Budowlane  z  dnia  7  lipca  1994r.  (tekst  jednolity  Dz.  U.  
z  2019r. poz. 1186),

b)   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz.1129),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz.1126 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

5. Załączniki

- Mapy  dla celów projektowych 1: 1000/1:500