Szczegóły  konstrukcyjne progów zwalniających

Próg zwalniający D5 liniowy - składa się z dwóch elementów skrajnych (z wypustem i wpustem)

o wymiarach 895 mm x 435 mm x 50 mm i z elementów środkowych o wymiarach 895 mm

x 495 mm x 52 mm. Szerokość progu (mierzona wzdłuż osi jezdni) wynosi 940 mm, długość jest

zależna od szerokości jezdni (od liczby elementów środkowych). Elementy progu produkowane

są w kolorze czarnym. Na każdym elemencie środkowym progu, na jego górnej powierzchni

naklejone są pasy z taśmy odblaskowej o barwie żółtej lub białej, o wymiarach 60 mm

x 102 mm. Elementy progu mogą być opcjonalnie produkowane w kolorach żółtym i czarnym,

co umożliwia ich naprzemienne montowanie. Na życzenie zamawiającego, elementy środkowe

progu D5 w kolorze czarnym mogą być produkowane z wkomponowanym pasem z żółtej gumy

i są wyposażone w elementy odblaskowe (tzw. „kocie oczka”) o barwie białej.

Schemat elementu skrajnego i środkowego progu przedstawiony jest na rysunku

Z-14 i Z-15.